### BAB II

### PEMELAJARAN

# RENCANA BELAJAR SISWA

Kompetensi 		: Menguasai Elektronika Digital dan Komputer

Sub Kompetensi 	: Konsep Elektronika Digital

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Pencapaian | Alasan Perubahan | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Belajar 1 SISTEM KODE ASCII |  | 8 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 2 GERBANG LOGIKA DASAR |  | 40 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 3 RANGKAIAN CLOCK |  | 10 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 4 FLIP-FLOP |  | 18 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 5 SHIFT REGISTER |  | 18 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 6 COUNTER |  | 26 |  |  |  |
| Kegiatan Belajar 7 DECODER&ENCODER |  | 32 |  |  |  |

# KEGIATAN BELAJAR

##### KEGIATAN  BELAJAR 1:  SISTEM KODE ASCII

- Tujuan Pemelajaran

- Dapat mengkonversikan sistem-sistem bilangan decimal ke hexadecimal

- Dapat mengkonversikan sistem bilangan hexadecimal ke biner

- Mengkonversikan karakter ASCII menjadi bilangan biner yang selanjutnya membentuk graphic symbol berdasarkan karakter control pada keyboard

- Uraian Materi

ASCII (American Standar Code  For Information Interchange)  adalah juga sering disebut dengan sandi ASCII yang sering digunakan untuk memproses sistem informasi, komunikasi, dan peralatan yang saling berhubungan biasanya berupa keypad (papan  ketik) atau lebih lengkap disebut keyboard.  Peraturan FCC memberikan para pengguna ASCII  amatir agar dapat menyesuaikan pada ASCII  yang diartikan oleh American National Standar Institute (ANSI)  Standar X3.4-1968.ANSI  telah membuat perbaikan menjadi X3.4-1977.ANSI yang menggunakan istilah yang berbeda misalnya dari dua pilihan output untuk graphic tertentu. ANSI adalah rekan usaha Internasional dengan Organisasi Internasional dalam memberlakukan standart ISO  646-1973 dan  Internasional Alphabet no.5 (IA5) yang secara spesifik direkomendasikan dalam CCITT (International  Telegraph and Telephone Consultative Commitee). ASCII menyajikan sebuah karakter dengan 7 bit bilangan biner yang memungkinkan kombinasi 128 karakter yang berbeda. Dari 128 karakter ini 96 karakter diantaranya merupakan printable character  (termasuk huruf besar dan kecil). Sisa karakter yang lain sebanyak 32 buah digunakan untuk karakter khusus seperti carriage Return, Line Feed, Back Space,  Delete.

Tidak seperti (Bandot), ASCII telah lebih tinggi dan memiliki noise  kasusu yang rendah dalam penulisannya. Sekumpulan Code ASCII dapat dilihat pada tabeh  1 berikut  ini:

## Tabel 1

Penempatan Character Code ASCII

| Bit Number Hex |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1st | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ‘ | p |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | ENQ | NAK | & | 5 | E | U | e | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | ACK | SYN | % | 6 | F | V | f | v |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A |  | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | B |  | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C |  | FF | FS | ‘ | < | L | \ | l | ¦ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D |  | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E |  | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F |  | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

| ACK = acknowledge BEL = bell BS = backspace CAN = cancel CR = carriage return DC1 = device control 1 DC2 = device control 2 DC3 = device control 3 DC4 = device control 4 DEL = delete DLE =data link escape ENQ = enquiry EM = end of medium EOT = end of transmission ESC = escape ETB = end of block ETX = end of text | FF = form feed FS = file separator GS =group separator HT = horizontal tab LF = line feed NAK = negative acknoweledge NUL = null RS = record separator SI = shift in SO = shift out SOH = start of heading SP = space STX = start of text SUB = substitute SYN = synchronous idle US = unit separator VT = vertical tab |
| --- | --- |

Note : “1”= mark, “0”= space Bit 6 is the most significant bit (MSB) Bit 0 is tme least significant bit (LSB)

Nomor bit didalam table disusun sesuai pasangan gambar dari b6-b0. Dalam code internasional £, selalu menempati # dan $ mungkin untuk menandai kata uang internasional ¤

Sementara pada awalnya misalnya pada terminal video display dan teleprinter seperti teletype corp model 33, selalu diimplementasikan pada kenaiakan kasus huruf atau lambing. Mereka selalu menggambarkan kenaikan kasus huruf saat menerima kasus/huruf yanf lebih rendah. Dalam terminal CAPS LOCK, dalam keyboard mungkin dapat digunakan untuk mengubah semua huruf ke kenaikan kasus.

Karakter Control:

ASCII telah memiliki 32 karakter khusus yang berfungsi sebagi karakter control ditambah dengan karakter istimewa. Mereka tidak konsisten dalam menggunakan spesifikasi pada standart ANSI X3.4. Bagaimanapun ini kakan banyak membantu untuk mengetahui penggunaan sesuai standart. Terdapat 5 kelompok dalam rangkaian control yaitu:

  - Logical Communication

  - Device Control

  - Information Separator

  - Code Extention

  - Physical Communication

Dibawah ini adalah contoh penjelasan dari karakter control yang berbeda. Penjelasan ini dapat dibaca dari table yang sudah dilengkapi dengan karakter ASCII, Code Hexadecimal, Code biner dan symbol graphic sebagai berikut: