BAB. I

PENDAHULUAN

A.	Deskripsi

Dalam modul ini Anda akan mempelajari Jenis-jenis Dioda, rangkaian klipper, dioda detektor, rangkaian penyearah, rangkaian pengubah tegangan menjadi kapasitansi dan rangkaian regulator sederhana. Karena dalam modul ini akan dipelajari janis-jenis dan sifat dari dioda serta cara kerjanya. Maka diharapkan peserta dapat membuat dan menyusun beberapa komponen yang dirangkai dengan menggunakan breadboard menjadi satu kesatuan dalam sebuah rangkaian dan juga dapat mengukur bentuk gelombang  dan besaran listriknya dengan menggunakan alat ukur Multi meter dan Osiloskop  dengan benar.

B.	Prasyarat

Dalam mempelajari modul ini diharapkan Anda telah mempelajari bahan-bahan setengah pengantar (semikonduktor), jenis-jenis bahan semikonduktor. Disamping itu pula anda juga harus mengetahui apa pengertian junction dioda (Dioda pertemuan), arus pada dioda dan juga karakteristik dioda. Selain dari yang tersebut diatas diharapkan anda menguasai fungsi dan kegunaan dari alat-alat ukur seperti oscilloscope dan alat ukur multimeter. Karena dalam menyelesaikan modul ini penggunaan alat multi meter dan oscilloscope sangat menentukan keberhasilan anada dalam menyelesaiakan modul ini, maka fungsi masing-masing dari alat ukur tersebut juga harus dipahami dengan benar, khususnya fungsi tombol-tombol yang ada oscilloscope dalam melakukan praktek.

- C.	Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari dengan modul-modul yang lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah Anda miliki.

- Apabila dari soal dalam cek kemampuan telah Anda kerjakan dan 70 % terjawab dengan benar, maka Anda dapat langsung menuju Evaluasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Tetapi apabila hasil jawaban Anda tidak mencapai 70 % benar, maka Anda harus mengikuti kegiatan pemelajaran dalam modul ini.

- Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/instruktur.

- Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

D.	Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta dapat:

  - Memahami prinsip kerja Dioda

  - Menyebutkan jenis-jenis serta fungsi Dioda

  - Menjelaskan prinsip kerja rangkaian penyearah

  - Merangkai rangkaian penyearah

  - Melakukan pengukuran pada rangkaian penyearah dengan menggunakan alat ukur multi meter dan Osiloskop

  - Membuat rangkaian Regulator sederhana

E. Kompetensi

KOMPETENSI		:   Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika

KODE			:   ELKA-MR.UM.002.A

DURASI PEMELAJARAN	:   45 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KONDISI KINERJA | Unit kompetensi ini bisa diperlihatkan dengan baik apabila tersedia: - Standard Operating Procedure(SOP) - Buku pedoman komponen/ buku data komponen elektronika (katalog) yang cukup - Peralatan ukur/ instrumen yang sesuai - Peralatan dan bahan yang dipergunakan: - Peralatan umum identifikasi dan membaca komponen elektronika meliputi: Multimeter Analog dan Digital, LCR meter, dan Kaca pembesar. - Bahan : Komponen elektronik seperti tersebut di atas. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| 1. Membaca dan mengidentifikasi komponen Resistor | - Resistor dibaca dan diidentifikasi nilainya berdasarkan kode warna dan tanda-tanda lain - Resistor dikenali komposisi bahannya dan dijelaskan kegunaannya yang berbeda-beda. | Komponen Elektronika | Teliti dalam mengidentifikasi kode warna resistor Kritis dalam melakukan penetapan nilai resistansi resistor | Identifikasi kode warna resistor Penetapan nilai resistor | Memilih resistor berdasarkan kegunaan dan jenis bahan Mengukur nilai resistor |
| 2. Membaca dan mengindentifikasi komponen Kapasitor | - Kapasitor diidentifikasi dan dibaca harganya serta tipenya berdasarkan tulisannya atau kode warna-nya. - Setiap jenis kapasitor dijelaskan kegunaannya masing-masing - Proses charge dan discharge pada kapasitor dijelaskan dan dikaitkan dengan hukum Coulomb. | Komponen Elektronika | Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis kapasitor Kritis dalam melakukan penetapan nilai kapasitansi kapasitor | Pembacaan nilai kapasitor Jenis-jenis kapasitor Pengisian dan pengosongan kapasitor | Mengidentifikasi jenis-jenis kapasitor dan kegunaan dalam sistim elektronik Menggambarkan kurva Pengisian dan pengosongan kapasitor |
| 3. Membaca dan mengindentifikasi komponen Induktor | - Induktor di-identifikasi dan dipahami nilainya untuk berbagai tipe inti/core (ferrite, udara) - Setiap jenis induktor dijelaskan kegunaannya dan alasan kenapa dipilih jenis tersebut. - Pengaruh ukuran kawat dan diameter belitan pada induktor mampu dijelaskan | Komponen Elektronika | Teliti dalam mengidentifikasi jenis-jenis induktor Kritis dalam melakukan penetapan nilai induktansi induktor | Induktor Jenis-jenis induktor Pengisian dan pengosongan induktor | Mengidentifikasi jenis-jenis induktor dan kegunaan dalam sistim elektronik Menggambarkan kurva Pengisian dan pengosongan induktor |
| 4. Membaca dan mengidentifikasi komponen Transformer | - Transformer dapat diidentifikasi dan dipahami harganya untuk berbagai tipe. - Mampu dijelaskan bagaimana Transformer digunakan untuk konversi tegangan step-up dan step down. - Dijelaskan kenapa sebuah Transformer memakai laminasi dan intinya dibuat tidak pejal | Komponen Elektronika | Teliti dalam mengidentifikasi tipe-tipe transformator | Transpormator Jenis-jenis trasformator Laminasi dan inti transformator | Mengidentifikasi tipe-tipe transformator. Menginstalasikan berbagai jenis trasformator |
| 5. Membaca dan mengidentifikasi komponen Transistor | - Transistor dapat dibaca dan diidentifikasi tipenya dan dipahami kegunaannnya sebagai UJT, FET, dan Mosfet - Transistor dapat dijelaskan tentang besaran betha, alpha, pemberian tegangan DC dan range tegangan bias dan kegunaan lainnya. | Komponen Elektronika | Teliti dalam Mengidentifikasi tipenya dan kegunaan Transistor sebagai UJT, FET, dan Mosfet Membuat Karakteristik DC rangkaian transistor Membuat Karakteristik AC rangkaian transistor | Transistor Analisis DC rangkaian transistor Analisis AC rangkaian transistor | Mengidentifikasi tipenya dan kegunaan Transistor sebagai UJT, FET, dan Mosfet Membuat Karakteristik DC rangkaian transistor Membuat Karakteristik AC rangkaian transistor |
| 6. Membaca dan mengidentifikasi komponen thyristor | - Thyristor dapat dibaca dan diidentifikasi kegunaannya disamping semikonduktor lainnya. - Komponen Diac, Triacs, dan SCR dapat diidentifikasi dan dijelaskan prinsip kerjanya. | Komponen Elektronika | Teliti dalam Mengidentifikasi tipenya dan kegunaan thyristot sebagai UJT, FET, dan Mosfet Membuat Karakteristik DC rangkaian transistor Membuat Karakteristik AC rangkaian transistor | Jenis, karakteristik, dan cara kerja Thyristor | Mengidenti fikasi kegunaannya Thyristor disamping semikonduktor lainnya. Membuat Rangkaian aplikasi Thyristor |
| 7. Membaca dan mengidentifikasi komponen diode | - Diode dapat diidentifikasi dan dipahami tipenya dan kegunaannya - Diode penyearah dapat dijelaskan kegunaannya pada penyearahan tegangan bolak-balik. - Diode zener dapat dijelaskan batas ratingnya, dan kegunaannya pada regulator tegangan searah - Diode detector dapat dijelaskan fungsinya pada pendeteksi sinyal modulasi - Diode Varactor dapat dijelaskan fungsinya untuk pengubah tegangan menjadi kapasitansi | Komponen Elektronika | Teliti dalam melakukan Identifikasi tipe dioda dan kegunaannya pemmbuatan : Rangkaian Penyearah Rangkaian Regulator Rangkaian Dioda varactor | Dioda Dioda sebagai Rangkaian pengaman arus Rangkaian klipper Dioda detektor Rangkaian Penyearah Rangkaian Regulator Rangkaian pengubah tegangan menjadi kapasistansi | Mengidentifikasi tipe dioda dan kegunaannya Membuat : Rangkaian Penyearah Rangkaian Regulator Rangkaian Dioda varactor |
| 8. Membaca dan mengidentifikasi piranti optik | - Piranti optik diidentifikasi kegunaannya sebagai LED, LCD dan sebagainya. - Piranti optik untuk Solar sel dapat dijelaskan aktivasinya dengan benar. - Piranti optik untuk photo resistor, photodiode, phototransistor dapat dijelaskan pemakaiannya masing-masing dan dapat digambarkan skemanya. | Komponen Elektronika | Teliti dalam Mengidentifikasi Piranti display (LED, Seven segmen, 14 segment, dot matrik, LCD) Mengidentifikasi Solar sel Mengidentifikasi Photo resistor, photo dioda, phototransistor | Piranti display (LED, Seven segment, 14 segment, dot matrik, LCD) Solar sel Photo resistor, photo dioda, phototransistor | Mengidentifikasi Piranti display (LED, Seven segmen, 14 segment, dot matrik, LCD) Mengidentifikasi Solar sel Mengidentifikasi Photo resistor, photo dioda, phototransistor |
| 9. Membaca dan mengidentifi kasi komponen MOS, CMOS, FET | - Komponen MOS, CMOS dan FET diidentifikasi tipenya, rating operasinya . - Komponen MOS, CMOS dan FET dapat dijelaskan kegunaannya masing-masing | Komponen Elektronika | Teliti Mengidentifikasi Komponen MOS, CMOS dan FET Mengidentifikasi Kegunaan Komponen MOS, CMOS dan FET Membuat Rangkaian penguat satu tingkat | Komponen MOS, CMOS dan FET Kegunaan Komponen MOS, CMOS dan FET | Mengidentifikasi Komponen MOS, CMOS dan FET Mengidentifikasi Kegunaan Komponen MOS, CMOS dan FET Membuat Rangkaian penguat satu tingkat |

F.	Cek Kemampuan

1.	Tuliskan pengertian dari semikonduktor jenis P

2.	Tuliskan pengertian dari semikonduktor jenis N

- Jelaskan pengertian dari penyearah

- Jelaskan pengertian dari penyearah setengah gelombang!

- Jelaskan pengertian dari penyearah gelombang penuh

- Tuliskan jenis-jenis dioada yang anda ketahui

7.	Jelaskan pengertian dari dioda diberi forward bias dan reverse bias

8.	Gambarkanlah karakteristik arah maju dari dioda penyearah.

BAB. II

PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi	: 	Membaca dan Mengidentifikasi Komponen

Elektronika

Sub Kompetensi	:	Membaca dan Mengidentifikasi Komponen

Dioda

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan peserta dapat:

1.  Menjelaskan prinsip kerja dioda dan sifat-sifatnya

- Menyebutkan jenis-jenis (type) dan   fungsi dioda

- Menjelaskan dioada sebagai klipper

- Menjelaskan dioda sebagai detector

- Menjelaskan dioda sebagai penyearah

- Menjawab soal-soal test formatif dengan benar

  - Uraian Materi

1. Prinsip Kerja Dioda

Dalam berbagai rangkaian elektronika komponen semikonduktor dioda  sering kita jumpai jenis dan type yang berbeda beda tergantung dari model dan tujuan penggunaan rangkaian tersebut  dibuat. Kata dioda berasal dari pendekatan kata  yaitu dua elektroda yang mana (di berarti dua) mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Anoda digunakan untuk polaritas positif dan katoda untuk polaritas negatip. Didalam dioda terdapat junction (pertemuan) dimana daerah semikonduktor type-p dan semi konduktor type-n  bertemu.

Dioda semikonduktor hanya dapat melewatkan arus pada satu arah saja, yaitu pada sat dioda memperoleh catu arah maju (forward bias). Pada kondisi ini dioda dikatakan bahwa dioda dalam keadaan konduksi atau menghantar  dan mempunyai tahanan dalam dioda relative kecil. Sedangkan bila dioda diberi catu arah terbalik (Reverse bias) maka dioda tidak bekerja dan pada kjondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Dari kondisi tersebut maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakain saja antara lain sebagai penyearah gelombang (rectifier), disamping kegunaan-kegunaan lainya misalnya sebagai Klipper, Clamper , pengganda tegangan dan lain-lain.

Sifat-Sifat Dioda

  - Dioda Silikon:

            - menghantar dengan tegangan maju kira-kira 0.6 Volt

            - perlawanan maju cukup kecil

            - perlawanan terbalik sangat tinggi, dapat mencapai beberapa Mega ohm

            - Arus maju maksimum yang dibolehkan cukup besar, sampai 1000 A

            - Tegangan terbalik maksimum yang dibolehkan cukup tinggi, dapat mencapai 1000 V

  - Dioda Germanium:

  - Menghantar dengan teganagnmaju kira-kira 0,2 Volt

  - Perlawanan maju agak besar

  - Perlawanan terbalik kurang tinggi ( kurang dari 1 M ohm)

  - Arus maju maksimum yang dibolehkan kurang besar

  - Tegangan terbalik masimum yang dibolehkan kurang tinggi

- Jenis-jenis Dioda

      - Dioda Pemancar Cahaya (LED)

Bila dioda dibias forward, electron pita konduksi melewati junction dan jatuh ke dalam hole. Pada saat elektron-elektron jatuh dari pita konduksi ke pita valensi, mereka memancarkan energi. Pada dioda  Led energi dipancarkan sebagai cahaya, sedangkan pada dioda penyearah energi ini keluar sebagai panas. Dengan menggunakan bahan dasar pembuatan Led seperti gallium, arsen dan phosfor parik dapat membuat Led dengan memancarkan cahaya warna merah, kuning, dan infra merah (tak kelihatan).

Led  yang menghasilkan pancaran yang kelihatan dapat berguna pada display peralatan, mesin hitung, jam digital dan lain-lain. Sedangkan Led infra merah dapat digunakan dalam sistim tanda bahaya pencuri dan lingkup lainnya yang membutuhkan cahaya tak kelihatan. Keuntungan lampu Led dibandingkan lampu pijar adalah umurnya panjang, teganagnnya rendah dan saklar nyala matinya cepat. Gambar 2.1 dibawah ini menjukkan lambang atau simbol dari macam dioda.

(a)                                   (b)                                 (c)

(d)                                   (e)                                  (f)

Gambar2.1. (a). LED, (b). Dioda photo, (c). Dioda Varactor

(d). Dioda Schottky, (e). Dioda Step-recovery, (f). Dioda Zener

      - Dioda Photo

Energi thermal menghasilkan pembawa minoritas dalam dioda, makin tinggi suhu makin besar arus dioda yang terbias reverse. Energi cahaya juga menghasilkan pembawa minoritas. Dengan menggunakan jendela kecil untuk membuka junction agar terkena sinar, pabrik dapat membuat dioda photo. Jika cahaya luar mengenai junction dioda photo yang dibias reverse akan dihasilkan pasangan electron-hole dalam lapisan pengosongan. Makin kuat cahaya makin banyak jumlah pembawa yang dihasilkan cahaya makin besar arus reverse. Oleh sebab itu dioda photo merupakan detektor cahaya yang baik sekali. Gambar 1b menunjukkan lambang atau symbol dari dioda photo

      - Dioda Varactor

Seperti kebanyakan komponen dengan kawat penghubung, dioda mempunyai kapasitansi bocor yang mempengaruhi kerja pada frekuensi tinggi, kapasitansi luar ini biasanya lebih kecil dari 1 pF. Yang lebih penting  dari kapasitansi luar ini adalah kapasitansi dalam junction dioda. Kapasitansi dalam ini kita sebut juga kapasitansi peralihan CT. Kata peralihan disini menyatakan peralihan dari bahan type-p ke typr-n. Kapasitansi peralihan dikenal juga sebagai kapasitansi lapisan pengosongan , kapasitansi barier dan kapasitansi junction. Apakah kapasitansi peralihan itu?. Perhatikan gambar 2.2 dibawah ini.

lapisan pengosongan

p

n

RR

C

Gambar 2.2 Dida dibias reverse

Lapisan pengosongan melebar hingga perbedaan potensial sama dengan tegangan riverse yang diberikan.Makin besar tegangan riverse makin lebar lapisan pengosongan. Karena lapisan pengosongan hamper tak ada pembawa muatan ia berlaku seperti isolator atau dielektrik. Dengan demikian kita dapat membayangkan daerah p dan n dipisahkan oleh lapisan pengosongan seperti kapasitor keeping sejajar dan kapasitor sejajar ini sama dengan kapasitansi peralihan. Jika dinaikkan teganag riverse membuat lapisan pengosongan menjadi lebar, sehingga  seperti memisahkan keeping sejajar terpisah lebih jauh. Dan sebagai akibatnya kapasitansi peralihan dari dioda berkurang bila tegangan riverse bertambah. Dioda silicon yang memanfaatkan efek kapasitansi yang berubah-ubah ini disebut varactor.

Dalam banyak aplikasi menggantikan kapasitor yang ditala secara mekanik, dengan perkataan lain varaktor yang dipasang parallel dengan inductor merupakan rangkaian tangki resonansi. Dengan mengubah-ubah tegangan riverse pada varactor kita dapat mengubah frekuensi resonansi. Pengontrolan secara elektronik pada frekuensi resonansi sangat bermanfaat dalam penalaan dari jauh.

      - Dioda Schottky

Dioda schottky menggunakan logam emas, perak atau platina pada salah satu sisi junction dan silicon yang di dop (biasanya type-n) pada sisi yang alain. Dioda semacam ini adalah piranti unipolar karena electron bebas merupakan pembawa mayoritas pada kedua sisi junction.  Dan dioda Schottky ini tidak mempunyai lapisan pengosongan atau penyimpanan muatan, sehingga mengakibatkan ia dapat di switch nyala dan mati lebih cepat dari pada dioda bipolar. Sebagai hasilnya piranti ini dapat menyearahkan frekuensi diatas 300 Mhz dan jauh diatas kemampuan dioda bipolar.

      - Dioda Step-Recovery

Dengan mengurangi tingkat doping dekat junction pabrik dapat membuat dioda step-recovery piranti yang memanfaatkan penyimpanan muatan. Selama konduksi forward dioda berlaku seperti dioda biasa dan bila dibias riverse dioda ini konduksi sementara lapisan pengosongan sedang diatur dan kemudian tiba-tiba saja arus riverse menjadi nol. Dalam keadaan ini seolah-olah dioda tiba-tiba terbuka menjepret (snaps open) seperti saklar, dan inilah sebabnya kenapa dioda step-recovery sering kali disebut dioda snap.

Dioda step-recovery digunakan dalam rangkaian pulsa dan digital untuk menghasilkan pulsa yang sangat cepat.Snap-off yang tiba-tiba dapat  menghasilkan pensaklaran on-off kurang dari 1 ns. Dioda khusus ini juga digunakan dalam pengali frekuensi.

      - Dioda Zener

Dioda zener dibuat untuk bekerja pada daerah breakdown dan menghasilkan tegangan breakdown kira-kira dari 2 samapai 200 Volt. Dengan memberikan tegangan riverse melampaui tegangan breakdown zener, piranti berlaku seperti sumber tegangan konstan. Jika tegangan yang diberikan mencapai nilai breakdown, pembawa minoritas lapisan pengosongan dipercepat hingga mencapai kecepatan yang cukup tinggi untuk mengeluarkan electron  dari orbit luar. Efek zener berbeda-beda, bila dioda di-dop banyak maka lapisan pengosongan amat sempit. sehingga medan listrik pada lapisan pengosongan sangat kuat.

Pada gambar 3 menunjukkan kurva tegangan arus dioda zener. Pada dioda zener breakdown mempunyai knee yang sangat tajam, diikuti dengan kenaikan arus yang hampir vertikal. Perhatikan bahwa tegangan kira-kira konstan sama dengan  Vz pada sebagian besar daerah breakdown. Lembar data biasanya menentukan nilai VZ pada arus test IZT tertentu diatas knee ( perhatikan gambar2.3 )

i

-Vz

V

IZT

IZM

Gambar 2.3. Kurva Dioda Zener

Dissipasi daya dioda zener sama dengan  perkalian tegangan dengan  arusnya, yaitu:

PZ = VZ x IZ

Misalkan jika Vz=13.6 V dan Iz= 15mA, Hitunglah daya dissipanya.

Jawab:	Pz = 13,6 x 0,015 = 0,204 W

Selama PZ kurang dari rating daya Pz maks dioda zener tidak akan rusak. Dioda zener yang ada dipasaran mempunyai rating daya dari ¼ W sampai lebih dari 50 W. Lembar data kerap kali menspesifikasikan arus maksimum dioda zener yang dapat ditangani tanpa melampaui rating dayanya. Arus maksimum diberi tanda IZm. Hubungan antara Izm  dan rating daya adalah:

IZmax

Pz max

Vz

=

Penggunaan dioda Zener sangat luas, kedua setelah dioda penyearah. Dioda silikon ini dioptimumkan bekerja pada daerah breakdown dan dioda zener adalah tulang punggung regulator tegangan. Jika dioda zener bekerja dalam daerah breakdown, bertambahnya tegangan sedikit akan menghasilkan pertambahan arus yang besar. Ini menandakan bahwa dioda zener pempunyai inpedansi yang kecil. Inpedansi dapat dihitung dengan bantuan rumus:

=

ZZ

V

i

3.  Clipper

Pada peralatan computer, digital dan sistim elektronik lainnya, kadang kita ingin membuang tegangan sinyal diatas atau dibawah level tegangan tertentu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan rangkaian clipper dioda  (clipper = pemotong).

  - Clipper Positip

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4 tegangan output bagian positipnya semua dipotong. Cara kerja rangkaian adalah sebagai berikut: selama setengah siklus positip tegangan input dioda konduksi, dengan demikian kita dapat membayangkan dalam kondisi ini dioda seperti saklar tertutup.Tegangan pada hubungan singkat harus sama dengan nol, oleh sebab itu tegangan output sama dengan nol selama tiap-tiap setengah siklus positip  sehingga semua tegangan jatuh pada resistor ( R)

R

RL

Gambar 2.4. Clipper positip

Selama setengah siklus negatip, dioda terbias reverse dan kelihatan terbuka dan sebagai akibatnya rangkaian membentuk pembagi tegangan dengan output:

RL

=

Vout

i

Bambar 2.5. Clipper dibias positip

Selama setengah siklus negatip, dioda terbias reverse dak kelihatan seperti terbuka, dan sebagai akibatnya rangkaian membentuk pembagi tegangan dengan output:

=

Vout

R  +  RL

RL

VP

Dan biasanya RL jauh lebih besar dari pada R sehingga Vout  -VP. Selama setengah siklus positip dioda konduksi dan seluruh tegangan jatuh pada R dan sebaliknya pada setengah siklus negatip dioda off, dan karena RL jauh lebih besar dari R sehingga hampir seluruh tegangan setengah siklus negatip muncul  pada RL. Seperti yang diperlihatkan pada  gambar 2.4 semua sinyal diatas level o V telah dipotong. Clipper positip disebut juga pembatas positip (positive limiter), karena tegangan output dibatasi maksimum 0 Volt.

  - Clipper di Bias

Dalam beberapa aplikasi anda mungkin level pemotongan tidak 0 V, maka dengan bantuan clipper di bias anda dapat menggeser level pemotongan positip atau level negatip yang diinginkan. Pada gambar 2.5 menunjukkan clipper dias, agar dioda dapat konduksi tegangan input harus lebih besar dari pada +V. Ketika Vin  lebih besar daripada +V  dioda berlaku seperti saklar tertutup dan tegangan output sama dengan +V  dan tegangan output tetap pada +V selama tegangan input melebihi  +V.

Ketika tegangan input kurang dari +V dioda terbuka dan rangkaian kembali pada pembagi tegangan. Clipper dibias berarti membuang semua sinyal diatas mevel +V

R

+ Vp

+ V

RL

0

0

+

-

V

- Vp

- Vp

Gambar 2.5 Clipper dibias positip

Detektor Dioda

Detektor  berfungsi menceraikan sinyal informasi dari sinyal pembawa, pekerjan deteksi tersebut disebut juga de modulasi  dan pada hakekatnya suatu pekerjaan penyearahan (rectifying). Pekerjaan penyearahan yang terjadi pada sirkit detector  dan di dalam pencatu daya pada hakekatnya tidak ada perbedaan azas. Oleh sebab itu sekema dasar dari sirkit detector juga tidak berbeda dengan sekema dasar sebuah  pencatu daya. Bila rangkaian detector kita bandingkan dengan rangkaian sebuah pencatu daya  maka akan terdapat kesamaan dan perbedaan, antara lain yaitu:

| Detektor | Pencatu Daya |
| --- | --- |
| - Frekuensi operasinya 255 Khz - Tegangan kerjanya kecil (10V atau kurang ) - Arusnya sangat kecil ( dalam uA ) - Amplitodo tegangan bolak-balik disirkit masukan bervariasi (oleh adanya modulasi). - Di sirkit keluaran terdapat tegangan rata dan juga tegangan bb dengan frekuensi rendah. | - Frekuensi operasinya 50 Hz - Tegangan kerjanya kecil/ besar sesuai keperluan. 3. Arusnya besar ( dalam mA / Amper) 4. Amplitodo tegangan bolak-balikdi sirkit masukan konstan (berasal dari jaringan listrik). - Di sirkit keluaran terdapat hanya tegangan rata (tegangan bb nya kecil sehingga boleh diabaikan) |

5. Penyearah (Rectifier)

Seperti telah kita ketahui bahwa hampir semua peralatan elektronika menggunakan power suplay (catu daya arus searah). Sudah barang tentu dalam hal ini kita brusaha untuk mendapatkan suatu sumber arus searah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomis dan keuntungan lainnya yang sesuai dengan persyaratan diatas adalah mendapatkan arus searah dari sumber arus bolak balik atau arus AC (Alternating Curent). Rangkaian yang dimaksud disini adalah rangkaian penyearah gelombang yaitu dari sumber tegangan sinyal AC diubah menjdi bentuk sinyal DC (Direct Crrent). Rangkaian penyearsh ini terdiri dari:

    - Rangkaian penyearah ½ gelombang ( Half wave Rectifier)

    - Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 buah dioda

  - Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda

- Penyearah ½ gelombang ( Half wave Rectifier)

Seperti diperlihatkan pada gambar 2.6 suatu deretan dioda dan R kita berikan teganga bolak-balik. Karena tegangan yang diberikan pada input trafo bolak-balik maka pada suatu saat terminal A adalah positip sedangkan terminal B adalah negatip. Dan pada saat berikutnya terminal A menjadi negatip dan terminal B yang jadi positip dan seterusnya bergantian setiap setengah perioda.

D

Vout



0

4

t

Harga rata-rata

3

5

2

VP

VDC

RL

Vin

(-)

A +

B -

(+)

(a)                                              (b)

Gambar 2.6 Rangkaian penyearah ½ gelombang

    - Skema Rangkaian

    - Gelombang Output

Pada saat terminal A positip dioda mendapat tegangan maju maka mengalirlah arus, dan pada saat terminal A negatip dioda mendapat tegangan terbalik dan tidak ada arus mengalir. Dengan demikian pada dioda mengalirlah arus yang bentuknya dilukiskan seperti gambar 2.6 b. Arus ini tidak lagi bolak bali melainkan searah tapi tidak rata melainkan berdenyut-denyut, karenanya arus inipun dinamai arus searah denyut (pulsating direct current). Arus denyut inipun membangkitkan tegangan pada R dan bentuk tegangan pada R adalah belahan positip dari pada bentuk arus bolak balik yang dimasukkan deretan dioda dan R.

Tujuan dari rangkaian penyearah adalah untuk memperoleh arus searah dari sumber arus bolak balik, dan kemampuan menyearahkannya dapat dilihat dengan menghitung besarnya komponen arus searah atau harga rata-rata pulsa searahnya, yaitu:

Im



IDC =            =  0,318 Im

Besarnya  Im adalah:    Im  = I2 = 1,414 I  sehingga:

IDC



1,414 I

=

0,45 I

=

sedangkan tegangan searahnya adalah harga rata-rata dari setengah gelombang sinus yang positip sehingga:

EDC



Em

=

0,318 Em

=

Prioda dari sinyal output adalah sama dengan perioda sinyal input. Setiap siklus input menghasilkan satu siklus output. Inilah sebabnya mengapa frekuensi output dari penyearah setengah gelombang sama dengan frekuensi input

fout = fin

- Penyearah gelombang penuh dengan 2 buah dioda (Full wave Rectifier)

Untuk memperoleh perataan yang lebih sempurna, maka dipakailah dua buah dioda sebagai penyearah rangkap. Guna  memahami apakah yang diperoleh dari dua dioda, mari terlebih dulu kita pelajari rangkaian di Gambar 2.7.

RL

Harga rata-rata

Vout

A +

D1

CT

Vm

A -

Im

Vin

Vm

B +

IDC

(B)



0

4

3

2

B -

D2

(A)

Gambar 2.7 Rangkaian penyearah  gelombang Penuh

- Skema Rangkaian

- Gelombang Outut

Dari rangkaian penyearah ½ gelombang telah kita ketahui bahwa beban hanya dilalui arus selama setengah perioda. Sehingga untuk mendapatkan arus selama satu perioda secara penuh dilakukan dengan menambah satu dioda lagi, dengan tujuan menyearahkan setengah gelombaang lainnya seperti yang diperlihatkan pada gambar diatas.

Besarnya harga rata-rata pulsa arus yang melalui beban adalah dua kali harga rata-rata penyearah setengah gelombnag yaitu:

IDC



2 Im

=

EDC



2 Em

=

0,645 Em

=

Sedangkanharga rata-rata tegangan searahnya adalah:

- Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda (Sistim Jembatan)

Rangkaian penyearah sistim jembatan ini adalah rangkaian penyearah gelombang penuh tetapi tidak menggunkan  center tap pada trafonya (seperti pada penyearah gelombang penuh yang menggunakan 2 buah dioda. Perhatikan gambar 2.8 dibawah ini

D1

D4

D3

D2

RL

A+

B -

A -

B +

Gambar 2.8 Rangkaian penyearah  gelombang Penuh sistim Jembatan

A

B

Im

Harga rata-rata

Vout



0

4

3

2

Pada saat A positi sementara B negatif, maka jalannya arus setengah siklus perioda pertama adalah dari titik A+ melalui D1, RL D3 dan kembali ke sumber. Dalam gambar ditunjukkan dengan tanda panah warna merah. Selanjutnya setengah siklus perioda berikutnya adalah titik B menjadi positif dan titik A jadi negative, sehingga jalannya arus adalah  dari titik B+ menuju D2, RL ,D4 dan kembali ke sumber. Demikian seterusnya untuk proses berikutnya kembali lagi titik A jadi positif dan titik B negative demikian seterusnya setiap setengah perioda, dan gelombang outputnya seperti ditunnjukkan pada gambar 2.8 B.

RR



=

0,45 I

Rangkuman

- Jika pada material jenis P dan material jenis N yang saling dipertemukan maka diperoleh yang dinamakan sebuah dioda. Karena dioda ini dibuat dengan jalan mempertemukan bahan jenis P dengan bahan jenis N maka dioda ini juga dinamakan dioda pertemuan.

- Jika dari anoda dioda kita hubungkan dengan kutub positif sumber arus sedangkan katodanya kita hubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus  maka mengalirlah arus listrik dengan kuat lewat dioda.

- Jika anoda kita koneksikan dengan kutub negatif sumber, sedangkan katodanya kita koneksikan pada positif sumber maka tidak akan ada arus yang mengalir.

- Arus listrik pada dioda akan dapat mengalir dari pada anoda ke katoda, akan tetapi arus tidak dapat mengalir dari arah katoda ke anoda

- Rangkaian penyearah dapat dibagi dua yaitu: penyearah setengah gelombang (Half Wave Rectifier), dan penyearah gelombang penuh dengan dua buag dioda dan empat buah dioda (Full Wave Rectifier)

- Fungsi dari pada Detector dioda adalah  untuk menceraikan (memisahkan) sinyal informasi dari sinyal pembawa. Sinyal-sinyal ini umumnya terdapat pada sistim komunikasi seperti Radio, Televisi   dan lain-lain. Karena sinyal informasi masih sangat lemah maka dia harus ditumpangkan pada sinyal pembawa yang lebih kuat  kuat, dan sampai pada rangkaian detektor maka kedua sinyal ini harus dipisahkan.

  - Tugas

- Gambarkanlah sebuah rangkaian penyearah setengah gelombang serta bentuk gelombang outputnya.

- Gambarkanlah sebuah rangkaian clipper yang dapat membuang (memangkas) belahan positif

  - Test Formatif

      - Sebutkan jenis-jenis dida yang anda ketahui

      - Jelaskan sifat (tingkah arus) pada dioda bila diberi tagangan terbalik.

      - Jelaskan fungsi dari dioda sebagai detektor pada sebuah rangkaian

      - Tuliskan persamaan dan berbedaan antara rangkaian penyearah dengan

sebuah rangkaian detektor

      - Gambarkanlah sebuah rangkaian clipper yang dapat membuang (memangkas) belahan positif dan juga belahan tegatifnya

      - Jelaskan pengertian dari dioda schottky.

  - Kunci Jawaban

- Dida penyearah, Dioda Photo, DiodaZener, Dioda Varactor, Dioda Schottky dan Dioda Step- Recover

- Bila dioda diberi bias tegangan terbalik maka tidak akan ada arus mengalir dari arah katoda ke anoda (hanya sangat kecil sekali), ini berarti dari arah katoda ke anoda perlawanan dioda sangat besar

- Fungsi dioda detektor adalah untuk memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa

4.

| Detektor | Pencatu Daya |
| --- | --- |
| - Frekuensi operasinya 255 Khz - Tegangan kerjanya kecil (10V atau kurang ) - Arusnya sangat kecil ( dalam uA ) - Amplitodo tegangan bolak-balik disirkit masukan bervariasi (oleh adanya modulasi). - Di sirkit keluaran terdapat tegangan rata dan juga tegangan bb dengan frekuensi rendah. | - Frekuensi operasinya 50 Hz - Tegangan kerjanya kecil/ besar sesuai keperluan. - Arusnya besar ( dalam mA / Amper) - Amplitodo tegangan bolak-balikdi sirkit masukan konstan (berasal dari jaringan listrik). - Di sirkit keluaran terdapat hanya tegangan rata (tegangan bb nya kecil sehingga boleh diabaikan) |

5.

+ Vp

R

0

RL

+

-

- Vp

-

V

+

a.  Skema rangkaian clipper

+ Vp

0

- Vp

  - bentuk gelombang output

Gambar 2.9 Rankaian Clipper yang memangkas belahan

positif dan belahan negatifnya

- Dioda schottky menggunakan logam emas, perak atau platina pada salah satu sisi junction dan silicon yang di dop ( biasanya type-n) pada sisi yang alain. Dan dioda Schottky ini tidak mempunyai lapisan pengosongan atau penyimpanan muatan, sehingga mengakibatkan ia dapat di switch nyala dan mati lebih cepat dari pada dioda bipolar. Sebagai hasilnya piranti ini dapat menyearahkan frekuensi diatas 300 Mhz dan jauh diatas kemampuan dioda bipolar.

Kegiatan Belajar 2

    - Percobaan 1:  Penyearah Setengah Gelombang

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan percobaan 1 ini diharapkan peserta dapat:

  - Menjelaskan pripsip kerja dari rangkaian penyearah ½ gelombang

  - Merakit komponen rangakaian ½ gelombang

  - Membuktikan kerja dari rangkaian ½ gelombang melalui pengukuran

- Uraian materi

Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan salah satu aplikasi dari komponen dioda, sesuai dengan namanya maka rangkaian penyearah setengah gelombang ini  hanya setengah gelombang positif saja yang disearahkan atau dilewatkan oleh dioda. Sedangkan setengah gelombang yang negative tidak dilewatkan oleh dioda karena pada kondisi ini dioda tersebut tidak menghantar

      - Alat dan Bahan

a. Breadboard					1 buah

b. Resistor 2K7					1 buah

c. Dioda IN 4001					1 buah

d. Trafo 1 Amper					1 buah

e. Multimeter					1 buah

f. Oscikllocope					1 buah

g. Kabel penghubung 				secukupnya

2.   Keselamatan Kerja

- Periksa meja kerja   sebelum dimulai pekerjaan.

- Hati-hati dalam mengerjakan tidak boleh ceroboh.

- Periksa semua komponen yang diperlukan apakah sudah lengkap dan periksa apakah dalam keadaan baik.

- Jika pekerjaan anda telah selesai rapikan kembali meja kerja anda dan semua alat dan bahan yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan baik

3.   Langkah Kerja

- Buatlah rangkaian pada papan percobaan (Breadboard) seperti pada gambar 1 dibawah ini.

D

RL

Vin

(-)

A +

B -

(+)

Output

Gamabar1

- Ukur dan catat hasil pengamatan bentuk gelombang sebelum dan sesudah dioda. Amati besarnya amplitude, polaritas dan frekuensi dari gelombang tersebut

- Balikkanlah diodanya dan ulangi langkah 2 diatas

- Ukur dan catat tegangan pada sekunder trafo dan tegangan bebannya.

- Hasil pengukuran masukkan dalam daftar isian dibawah ini.

Hasil Pengamatan:

b. Bentuk Gelombang Dioda dibalik

1. Sebelum Dioda	:

- Setelah Dioda	:

3. Amplituda (Vm)	: . . . Volt

4. Frekuensi	    : . . . (Hz)

a.  Bentuk Gelombang:

- Sebelum Dioda	  :

- Setelah Dioda	  :

- Amplituda (Vm)	  : . . . Vol

- Frekuensi		  :. . . (Hz)

c. Tegangan pada sekunder Trafo : . . .  Volt

d. Tegangan pada beban	          : . . .   Volt

B. Percobaan 2:  Penyearah Gelombang Penuh

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan percobaan 2 ini diharapkan peserta dapat:

      - Menjelaskan pripsip kerja dari rangkaian  gelombang penuh yang menggunakan 2 buah dioda

      - Merakit komponen rangakaian gelombang penuh pada papan percobaan

      - Membuktikan kerja dari rangkaian gelombang penuh melaui pengukuran.

    - Uraian materi

Pada percobaan sebelumnya anda telah membuktikan bagaimana kerja dari rangkaian penyearah setengah gelombnag dimana hanya setengah gelombang bagian positifnya saja yang dilewatkan, sedangkan setengah gelombang bagian negative tidak dilewatkan. Untuk mengatasi hal ini agarsupaya setengah bagian negative ini juga bias dilewatkan maka digunakanlah rangkaian yang menggunakan dua buah dioda dengan trofo pakai center tap ( cabang tengah). Yang mana hasilnya kedua bagian sinyal ini yaitu bagian positif maupun bagian negatifnya sekarang dapat dilewatkan. Sehingga dari hasil inirangkaian tersebut dikenal dengan namasebuah rangkaian gelombang penuh.

      - Alat dan Bahan

a.  Breadboard				1 buah

b.  Resistor 4K7				1 buah

c.  Dioda IN 4001				2 buah

d.  Trafo CT  1 Amper			1 buah

e.  Multimeter				1 buah

f.  Oscilloscope				1 buah

g.  Kabel penghubung  			secukupnya

2. Keselamatan Kerja

- Periksa meja kerja   sebelum dimulai pekerjaan.

- Hati-hati dalam mengerjakan tidak boleh ceroboh.

- Periksa semua komponen yang diperlukan apakah sudah lengkap dan periksa apakah dalam keadaan baik.

- Jika pekerjaan anda telah selesai rapikan kembali meja kerja anda dan semua alat dan bahan yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan baik

3. Langkah Kerja

Buatlah rangkaian pada papan percobaan (Breadboard) seperti pada gambar 2 dibawah ini.

D1

CT

RL

Vin

Output

D2

Gamabar2

- Ukur dan catat besarnya tegangan yang terdapat pada sekunder trafo (bagaian atas dan bawah dari CT), dan tegangan pada beban, serta besarnya amplitude dan frekuensi dari gelombang tersebut.

- Balikkan arah dari kedua diodanya dan ulangi langkah 2 diatas

- Lepaskan dioda D2 dan ulangi langkah 2 diatas.

- Hasil pengukuran masukkan pada daftar isian dibawah ini.

Hasil Pengukuran:

b. Bentuk Gelombang Dioda dibalik

- Sekunder trafo  :

(bagian atas)

- Sekunder trafo  :

(bagian atas)

- Amplituda (Vm)  : . . . Volt

- Frekuensi            : . . . (Hz)

- Tegangan Output  : . . . (Volt)

a.  Bentuk Gelombang:

      - Sekunder trafo	  :

(bagian atas)

      - Sekunder trafo	  :

(bagian bawah)

      - Amplituda (Vm) : . . . Volt

      - Frekuensi	  :. . . (Hz)

      - Tegangan output:. . . (Volt)

c. Selah D2 dilepas :

C. Percobaan 3:  Penyearah Setengah Gelombang dengan    Sistim Jambatan

              - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan percobaan 3 ini diharapkan peserta dapat:

a. 		Menjelaskan pripsip kerja dari rangkaian  gelombang penuh dengan sistim jembatan.

b. 	Merakit komponen rangakaian gelombang penuh dengan sistim jembatan pada papan percobaan (Breadboard)

  - Membuktikan kerja dari rangkaian gelombang penuh sistim jembatan melalui pengukuran

- Uraian materi

Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan salah satu aplikasi dari komponen dioda, sesuai dengan namanya maka rangkaian penyearah setengah gelombang ini  hanya setengah gelombang positif saja yang disearahkan atau dilewatkan oleh dioda. Sedangkan setengah gelombang yang negative tidak dilewatkan oleh dioda karena pada kondisi ini dioda tersebut tidak menghantar

      - Alat dan Bahan

a.  Breadboard				1 buah

b.  Resistor 10 K				1 buah

c.  Dioda IN 4001				4 buah

d.  Trafo 1 Amper tanpa CT		1 buah

e.  Multimeter				1 buah

f.  Oscikllocope				1 buah

g.  Kabel penghubung			 secukupnya

      - Keselamatan Kerja

- Periksa meja kerja   sebelum dimulai pekerjaan

- Hati-hati dalam mengerjakan tidak boleh ceroboh

- Periksa semua komponen yang diperlukan apakah sudah lengkap dan periksa apakah dalam keadaan baik

- Jika pekerjaan anda telah selesai rapikan kembali meja kerja anda dan semua alat dan bahan yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan baik.

      - Langkah Kerja

- Buatlah rangkaian pada papan percobaan (Breadboard) seperti pada gambar 3 dibawah ini

D1

D4

D3

D2

RL

VO

Gamabar3

- Gambarlah bentuk gelombang yang anda amati pada sekunder trafo

- Ukurdan cata besarnya tegangan amplitude dan frekuensinya serta tegangan  pada beban (output)

- Hasil pengukuran masukkan dalam daftar isian dibawah ini.

Hasil Pengukuran:

- Bentuk Gelombang pada:

    - Sekunder traf		:

    - Amplitudo 		: . . . Volt

    - Frekuensi			:. . . (Hz)

- Bentuk gelombang pada:

- Output	           : (VO)

- Amplituda (Vm)    	 : . . . Volt

- Frekuensi	           :. . . (Hz)

- Tegangan output 	  :. . . (Volt)

- Rangkuman

- Rangkaian penyearah terdiri dari dua bagian yaitu:

  - Penyearah setengah gelombang (Half Wave Rectifier)

  - Penyearag Gelombang penuh ( Full Wave Rectifier) dengan dua buah dioda dan dengan empat buah dioda atau kebih dikenal penyearah dengan sistim jembatan.

- Pada rangkaian penyearah setengah gelombang menunjukkan bahwa ½ perioda positif dari tegangan input akan memberikan bias forward pada dioda, sehingga dioda akan konduksi selama ½ peroida positif. Tetapi untuk ½ perioda negatif dioda dibias reverse dan hanya arus reverse kecil yang mengalir.

- Tegangan dimana arus bertambah dengan cepat disebut tegangan knee dari dioda.

- Untuk dioda silikon tegangan knee sama dengan potensial barier kira-kira  0,6 Volt dan dioda germanium mempunyai tegangan knee kira-kira 0,2 V

- Dengan menggunakan harga positif untuk arus dan tegangan forward dan harga negatif untuk arus dan tegangan reverse maka kita dapat menggambarkan kurva forward dan reverse dari dari sebuah grafik.

- Harga rata-rata dari sinyal setengah gelombang adalah:

VDC



Em

=

Frekuensi outnya adalah setiap periode dari sinyal oputput sama dengan periode sinyal input, sehingga  fout = f in

- Harga rata-rata dari sinyal gelombang penuh adalah

VDC



2 Em

=

Dan besarnya frekuensi outputnya adalah periode sinyal output  setengah periode sinyal input, atau dengan kata lain tiap siklus input menghasilkan dua siklus output sehingga    fout = 2f in

d. Tugas

      - Gambarkanlah rangkaian serta gelombang output dari rangkaian penyearah:

        - Setengsh gelombang

        - Gelombangpenuh dengan dua buah dioda

  - Gelombang penuh dengan empuah dioda

- Tuliskan kelemahan dan kelebihan penyearah ½ gelombang dibanding dengan penyearah gelombang penuh.

e.  Test Formatif

      - Bila pada rangkaian penyearah gelombang penuh terukur tegangan maksimum pada sekundenya sebesar 68 V. Berapakah besar tegangan beban dc, frekuensi output dan tegangan inverse puncak?

      - Jelaskan pengertian dari dioda dibias forward dan dibias reverse

      - Gambarkan kurva dioda penyearah dengan arah maju dan arah mundur secara lengkap

f.  Kunci Jawaban

- Tegangan beban rata-rata adalah:

VDC



2 Em

=

=

2 x 68



=

43,3 V

Frekuensi output adalah: fout = 2f in

= 2 x 50 = 100Hz

tengangan inverse puncak pada setiap dioda adalah:PIV = Vm = 68 V

Jika arus konvensional mengalir searah dengan anak panah dioda maka  dioda tersebut dibias forward dan sebaliknya bilaarus konvensional berusaha mengalir berlawanan arah dengan anak panah dioda maka dioda dibias reverse.

i

3

araha maju

V

-V

arah mundur

Kegiatan Belajar 3

        - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan peserta dapat:

a.  Prinsip kerja dari dida zener sebagai voltage regulator.

1. Karakteristik Dioda Zener

2. Regulator tegangan dengan dioda Zener

b.  Membuat sebuah rangkaian regulator sederhana (Voltage Regulation)

b. Uraian materi

    - Prinsip kerja dida zener

Kuat arus yang dikeluarkan oleh sebuah pencatu daya akan berubah-ubah bila pada tegangan input berubah-ubah dan besarnya beban berubah-ubah. Oleh karena perubahan-perubahan kuat arus tersebut maka tegangan dibeban juga akan berubah-ubah, sebab pencatu daya mempunyai perlawanan dalam yang cukup besar. Perubaha- perubahan tegangan jepit akan dapat berakibat pada:

1) dalam penguat bunyi, yang mana bunyi yang dikeluarkan pengeras suara akan cacat (distortion)

2)  sistim elektronik lain, dapat mengganggu beroperasinya sistim.

Mengingat kejadian tersebut diatas maka pencatu daya yang mencatu arus besar perlulah dimantapkan atau distabilkan tegangan jepitnya, artinya tegangan jepit perlu diusahakan agar tidak bervariasi (berubah-ubah). Guna keperluan pemantapan tegangan (voltage regulation)itu maka pada sirkit keluaran dari catu daya tersebut ditambahkan suatu rangkaian stabilisator tegangan (voltage regulator). Sebagai alat stabilisasi dalam pencatu daya dipakailah sebuah dioda zener. Dengan demikian rang keseluruhan sebuah pencatu daya dengan stabilisasinya dapat dilihat secara blok diagram pada gambar dibawah ini

PENCATU DAYA

SATBILISATOR TEGANGAN

Beban

=

+

Gambar1. Skema blok pencatu daya yang dilengkapi

stabilisator tegangan

    - Karakteristik Dioda Zener

Dioda zener adalah sebuah dioda yang terbuat dati bahan silicon dan dioda ini mempunyai karakteristik terbakik, perhatikan gambar 2 dibawah ini. Kalau kita lihat bahwa kalau tegangan muka terbalik kita naikkan dengan berangsur-angsur maka pada suatu saat (pada gambar di titik –7V) kuat arus yang mengalir naiklah dengan diba-tiba (senyong-konyong). Titik dimana hal ini terjadi dinamakan tegangan tembus ( break down voltage) atau tegangan zener.

Tegangan zener

-Volt     –8                      –6            -4             –2               0

a

A

b

K

(B)

(A)

Gambar 2.	A. Simbol dioda zener

B. Karakteristik dida zener

Pada gambar tegangan zener terlihat bahwa meskipun arus yang mengalir bervariasi antara haraga  a—b, namun tegangan pada dioda adalah tetap konstan pada –7 volt. Kejadian ini akan dapat kita manfaatkan untuk pekerjaan pemantapan (stabilisasi) dalan pencatu daya. Arus setinggi titik b tidak boleh melampaui harga maksimum agar dioda tidak rusak karenanya.

    - Regulator  tegangan dengan dioda Zener

Rangkaian regulator (stabilisasi) tegangan  yang menerapkan dioda zener dirangkaikan kepada pencatu daya seperti diperlihatkan pada gambar 3 dibawah ini. Bagi pencatu daya maka perlawanan Rs dan dioda zener adalah berderet lihat gambar B. Arus yang mengalir lewat Rs kemudian terbagi, sebagian lewat Dz dan sebagian lain lewat beban Rb. Dengan harga Rs yang tepat maka dioda akan secara sendirinya menyitel diri zener pada tegangan (=tegangan jepit, Vj ) yang konstan. Jika arus beban naik maka arus dioda Iz akan turun, demikian juga bila arus beban turun maka arus dioda akan naik dengan otomatis. Tetapi meskipun arus dioda berubah-ubah namun tegangan nya tetap konstan besarnya

I= Iz + IB

DZ

DZ

Rs

IB s

I

VZ

IZ s

RB

DZ

stabilisator

tegangan

penyearah

+

-

I

Rs

IB s

DZ

RB

IZ s

VZ

DZ

+

DZ

-

A

B

Gambar 3.	Stabilisasi dengan dioda zener

Dengan dipasangnya dioda zener kerut-kerut tegangan yang masih sisa di keluaran pencatu daya akan ditindasnya sekali lagi. Oleh kondisi ini maka dioda pun dinamai pula tapis elektronik atau tapis dinamik. Hal itu dapat terjadi sebab dioda mempunyai perlawanan yang sangat kecil terhadap kerut tersebut, sehingga tegangan kerut itupun terhubung singkat olehnya

c.  Rangkuman

- Dioda zener terbuat dari bahan silicon yang dioptimalkan untuk bekerja pada daerah breakdown, dan juga sering disebut dioda breakdown. Dioda zener adalah tulang punggung regulator tegangan.

- Jika dioda zener bekerja pada daerah breakdown,bertambahnya tegangan sedikit akan menambah arus yang besar,ini artinya dioda zener mempunyai inpedansi yang kecil. Inpedansi dapat ditung dengan rumus:

Zz

i

V

=

- Kian kecil harga zz kian baik stabilisasinya dan harga zz tidak akan melebihi 50 ohm.

- Dioda Zener dipakai dengan memberi tegangan terbalik untuk keperluan pemantapan tegangan atau panutan tegangan(voltage reverence)

- Dioda zener yang khusus untuk keperluan panutan dinamai dioda referensi mempunyai tegangan tembus yang praktis konstan meskipun tegangan sumber bervariasi.

- Titik dimana arus tiba-tiba naik dengan sekonyong-konyong disebut tegangan tembus dioda zener atau teganga breakdown.

Rs (maks)

IL(maks)

Vin (min)  -  Vout

=

Agar regulator zener menjaga tegangan output konstan, dioda zener harus tetap pada daerah breakdown untuk semua kondisi kerja. Keaadaan yang palik jelek terjadi pada tegangan sumber minimum dan arus beban maksimum karena arus zener menjadi minimum. Dengan bantuan persamaan kita mendapatkan resistansi pembatas seri maksimum yang diperbolehkan:

resistansi Rs terbesar yang diizinkan

Rs (maks)

Vin (min)

=

=

tegangansumber terkecil

Vout

=

tegangan breakdown zener

=

IL(maks)

arus beban terbesar yang masih mungkin

d.  Tugas

- Gambarkanlah sebuah rangakain regulator zener sederhan dengan output 12  Volt dengan sumber tegangan input 30 Volt

- Tuliskan persyaratan yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah regulator zener agar dioda zener bekerja dengan baik.

e. Test Formatif

      - Dioda zener disebut juga dioda . . . . . . .

      - Dioda zener harus dirangkai dengan polaritas. . . . . . artinya  . . . . .

      - Dida zener rangkaian regulator dibawah ini mempunyai Vz = 10 Volt dan

rZ  = 7 . Tentukan harga Vout dan tentukan arus zener minimum dan maksimum

820 

+

Catu daya diatur

20 - 40 v

vin

Vout

IZ

_

f.  Kunci Jawaban

- Dioda breakdown

- terbalik (reverse) antinya bagian anoda zener dihubungkan dengan negative baterai dan kutub katodanya terhubung dengan positif smber.

- Tegangan yang dikenakan (20–40 V) selalu lebih besar dari tegangan breakdown. Dengan demikian tegangan outputnya adalah: Vout = vz = 10 V

Arus zener minimum terjadi pada tegangan sumber minimum, dengan hokum ohm, maka

Iz (min)

R

Vin (min)  -  Vz

=

20 - 10

Iz (min)

820

=

Iz (min)

12,2 mA

=

Iz (max)

R

Vin (max)  -  Vz

=

Arus zener maksimum terjadi jika tegangan sumber maksimum:

Iz (max)

820

40 - 10

=

Iz (max)

36,6 mA

=

g. Membuat rangkai regulator sederhana

1.  Alat dan Bahan

- Catu daya 0 – 25 Volt			1 buah

- Papan percobaan ( Breadboard	1 buah

- Voltmeter					2 buah

- Milli Amper				1 buah

- Dioda zener ZL 12			1 buah

- Resistor 270 Ohm			1 buah

- Potensiometer 50 K/1w			1 buah

2.  Keselamatan Kerja

a.  Periksa meja kerja   sebelum dimulai pekerjaan.

b.  Hati-hati dalam mengerjakan tidak boleh ceroboh.

c.  Periksa semua komponen yang diperlukan apakah sudah lengkap dan periksa apakah dalam keadaan baik.

- Jika pekerjaan anda telah selesai rapikan kembali meja kerja anda dan semua alat dan bahan yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan baik

3.  Langkah Kerja

- Bangunlah rangkain pada papan percobaan (breadboard) seperti pada gambar dibawah ini.

R

A

+

mA

25 V

Vz

V

P

DZ

-

B

Gambar rangkaian

Besarnya R dapat dtemukan dengan rumus:

R

IZmaks

VABmaks  -  VZ

=

Dan perlawanan dioda bagi arus bolak balik:

rZ

IZ

VZ

=

- Aturlah potensimeter P agar tegangan antara A – B sebesar 2 Volt

- Bacalah tegangan yang terukur pada dioda dan besarnya arus pada alat ukur mA dan cacat hasilnya masukkan dalam tabel.

- Lanjutkan pengukuran-pengukuran untuk mengisi daftar berikutnya

Tabel Pengamatan

| VAB Volt | VZ Volt | IZ mA |
| --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… |
| 2 | ….. | …… |
| 3 | …… | …… |
| 4 | ….. | …… |
| dst | …. | …… |

BAB. III

EVALUASI

A. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Sebutkan pengertian dari dioda juntion

- Tuliskan sifat-sifat dari dioda

- Tuliskan macam macam dioda yang anda ketahui

- Jelaskan pengertian dari penyearah

- Rangkaian penyearah dapat digolongkan menjadi ... dan tuliskan

- Sebuah penyearah rangkap, pada setengah lilitan sekunder terdapat tegangan maksimum 28,3 V. Tentukanlah Tegangan beban rata-rata,  frekuensi output dan tegangan inverse puncak (VIP)

- Jelaskan prinsip kerja dari rangkaian penyearah dengan sistim jembatan

- Buatlah rangkaian yang dapat memangkas gelombang belahan positif 4 Volt  dan belahan negatifnya sebesar 3 Volt

B. Tes Praktik

Dalam pekerjaan dilab elektronika kita tak lepas dari pemakaian sebuah alat ukur catu daya regulator, dan regulator ini biasanya mempunyai tegangan output yang dapat diatur sesuai dengan keperluan.

Rencanakanlah sebuah rangkaian regulator dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tegangan output bervariasi (dapat diatur)

- Arus maksimum 1 Amper

- Bisa menggunakan lebih dari satu dioda zener bila diperlukan

- Lengkapi dengan analisa perhitungan

KUNCI JAWABAN

A. Tes Tertulis

    - Dioda junction (pertemuan) dimana daerah semikonduktor type-p dan semi konduktor type-n  bertemu.

    - Sifat-Sifat Dioda

        - Dioda Silikon:

- menghantar dengan tegangan maju kira-kira 0.6 Volt

- perlawanan maju cukup kecil

- perlawanan terbalik sangat tinggi, dapat mencapai beberapa Mega ohm

- Arus maju maksimum yang dibolehkan cukup besar, sampai 1000 A

- Tegangan terbalik maksimum yang dibolehkan cukup tinggi, dapat mencapai 1000 V

        - Dioda Germanium:

- Menghantar dengan teganagnmaju kira-kira 0,2 Volt

- Perlawanan maju agak besar

- Perlawanan terbalik kurang tinggi ( kurang dari 1 M ohm)

- Arus maju maksimum yang dibolehkan kurang besar.

- Tegangan terbalik masimum yang dibolehkan kurang tinggi

    - Dioda photo, dioda penyearah, dioda zener, dioda led, dioda varactor, dioda schottky dan dioda step recovery

    - Untuk mensearahkan sinyal Ac menjadi sinyal DC atau dengan kata lain mengubah tengan bolak balik menjadi tegangan searah

    - Rangkaian penyearah dapat dibagi menjadi bagian yaitu rangkaian penyearah ½ gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 buah dioda dan 4 buah dioda.

    - Vdc = 2Vm/ = 2x28,3/ =18 Volt

Frekuensi output: fout = 2fin = 2 x 50 Hz = 100Hz

Tegangan Inverse Puncak: PIV = 2.Vm = 2 x 28,3 = 56,6 Volt

    - Selama setengah siklus positif tegangan sekunder dioda D2 dan D3 dibias forward, oleh sebab itu arus beban kearah kiri (ihat gambar A). Selama setengah sikllus negative, dsioda D4 dan D1 dibias forward dan arus beban kearah kiri (gambar B)

D1

D2

D3

D4

D1

D2

D3

D4

_

_

+

+

B

A

R

+ Vp

0

RL

+

-

20 V

-

6V

7V

- Vp

+

+6V

0

-7V

B. Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa komponen | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| II. | Membuat rangkaian 2.1. Menentukan nilai komponen 2.2. Pemasangan komponen | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| III. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Tata letak komponen 3.2. Penempatan alat ukur 3.3. Rangkaian sesuai gambar kerja | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| IV. | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil pengukuran sesuai dengan teori - Hasil pengukuran tidak sesuai dengan teori - Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | 15 5 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| V. | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| VI. | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis komponen | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Merencanakan sesuai dengan gambar - Perencanakan tidak sesuai dengan gambar | 5 1 5 1 |
| II. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Cara membuat rangkaian 3.2. Cara melakukan tata letak komponen 3.3. Cara menempatkan alat ukur | - Rangakain dibuat sesuai dengan gambar - Rangkaian dibuat tidak sesuai dengan gambar - Tata letak koponen rapidan teratur - Tata letak komponen semraut - Penempatan alat ukur mudah dibaca - Penempatan alat ukur sulit dibaca | 10 1 10 1 10 1 |
| III. | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil pengukuran sesuai dengan teori 4.3. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | - Hasil pengukuran sesuai dengan teori - Hasil pengukuran tidak sesuai dengan teori - Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan - Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu - Menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan | 10 1 8 10 2 |
| IV. | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| V. | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil pengukuran - Tidak melampirkan bukti fisik | 4 1 6 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes paktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Malvino, 1984, Prinsi-prinsip Elektronik, Edisi Kedua. Erlangga Jakarta

Wasito S, 1983, Pelajaran Elektronika 1A, sirkit arus searah, Karya Utama Jakarta, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia ( IKAPI)

Wasito S, 1984, Vademikum Elektronika , PT Gramedia, Jakarta