5. Kegiatan Belajar 5

“Finishing Pekerjaan Las”

- Tujuan Kegiatan Belajar

      - Mengetahui bahan dasar sikat kawat yang dipakai pada pekerjaan las.

      - Menggunakan sikat kawat sesuai dengan fungsinya.

      - Melakukan perawatan pada sikat kawat.

      - Mengenal bagian-bagian mesin gerinda tangan.

      - Menggunakan gerinda dengan tepat sesuai prosedur.

      - Lakukan perawatan pada mesin gerinda tangan.

- Uraian Materi Pemelajaran

- Bahan Dasar Sikat Kawat

  - Sikat baja adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kawat baja karbon dan kayu.

Kawat Baja Karbon

Kayu untuk gagang

(Pegangan)

Kayu tempat dudukan

kawat baja

Kawat baja karbon adalah sebagai bahan untuk bulu-bulu sikatnya, bulu sikat dari kawat ini adalah sebagai perangkat utama ditanamkan. Kawat-kawat baja karbon, selain itu kayu pun difungsikan untuk pegangan sikat (lihat gambar)

Gambar 23. Sikat Kawat Las

  - Fungsi sikat kawat, adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pada permukaan benda kerja, pada benda kerja biasanya terdapat kotoran-kotoran antara lain karat, lapisan oksida dan terah yang terbentuk dari hasil pengelasan.

- Menggunakan sikat kawat sesuai fungsinya

Yaitu pegang sikat pada pegangannya dengan kokoh, tidak pada punggung sikatnya, karena hal itu akan mengakibatkan tangan kita cedera, atau sikat terpental karena kurang kokoh memegangnya. Selain itu dengan memegang sikat dipunggungnya fungsi sikat tersebut menjadi kurang efektif.

Selanjutnya perhatikan dengan seksama benda kerja terutama bagian yang akan dibersihkan (hasil pengelasan).

Lakukanlah penyikatan dengan berurutan, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau jika benda kerjanya silinder lakukan memutar, hal ini dimaksudkan agar pembersihannya lebih terkontrol.

Gerakan menyikat (sikat) usahakan dengan gerakan se arah, tidak bolak-balik untuk menjaga limbah hasil sikatan tidak menyebar kemana-mana ulangi penyikatan hingga benda kerja benar-benar bersih.

- Dasar Sikat Kawat Perawatan Sikat Baja

Setelah selesai penyikatan, lakukanlah pembersihan pada kawat-kawat dari alat sikat dengan cara menyapu terak-terak yang menempel pada kawat-kawat tersebut dan lap bagian kayu dari sikat tersebut, kemudian simpan pada tempat yang aman agar kawat-kawat bajanya tidak rusak.

- Bagian-bagian Mesin Gerinda

            - Roda untuk penyetelah pendahuluan kecepatan putaran (Tipe E/CE)

            - Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin

            - Gagang tambahan

            - Tombol penahan poros kerja

            - Poros kerja

            - Kap pelindung

            - Baut

            - Flens untuk poros kerja

(pada poros kerja M 14 dengan ring-O)

            - Mata gerinda/mata potong

            - Mur untuk poros kerja

            - Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dan dikunci dengan tangan (untuk poros kerja M 14)

            - Pelindung tangan

            - Piringan karet

            - Daun ampelas

            - Mur untuk poros kerja

            - Mangkok sikat kawat

            - Mata gerinda potong intan

            - Mistar jarak dengan kap pelindung untuk penghisapan

            - Flens untuk poros kerja M 10

Catatan  :

Sebagian komponen yang ada dalam gambar atau yang diterangkan kadang-kadang tidak termasuk dalam mesin yang dibeli di toko.

Lihat Gambar !

Gambar 24. Gerinda Tangan

- Menggunakan gerinda dengan tepat sesuai dengan prosedur

          - Cara penggunaan

Perhatikanlah tegangan jaringan listrik :

Tegangan dan frekwensi jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan dan frekwensi yang tercantum pada label tipe mesin.

Cara menghidupkan 	:	Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin 2 didorong ke depan.

Cara mematikan 	:	Tombol 2 dilepaskan

Cara mengunci mesin 	:	Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin 2 didorong ke depan dan bagian depan ditekan sampai terkunci.

Cara mematikan 	:	Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin 2 ditekan di sebelah belakang – tombol kembali pada posisi mati.

PERCOBAAN !

Periksalah mata gerinda sebelum digunakan. Mata gerinda harus dipasangkan dengan betul dan harus bisa berputar dengan bebas. Biarkan mesin berjalan tanpa beban selama paling sedikit 30 detik sebagai percobaan. Mata gerinda yang rusak, sembul atau menyebabkan getaran jangan dipergunakan.

          - Petunjuk-petunjuk untuk penggunaan

    - Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang. Pakailah alat pemegang, jika benda yang dikerjakan tidak cukup berat.

    - Janganlah membebankan mesin terlalu berat sehingga mesin berhenti.

    - Mata gerinda dan mata potong menjadi sangat panas pada waktu dipergunakan. Jangan memegangnya, jika belum menjadi dingin.

    - Mengikis/Menggerinda secara kasar

Dengan sudut kerja antara 30o  sampai 40o  pada waktu mengikis didapatkan hasil pekerjaan yang paling bagus. Mesin ditekankan dengan tekanan ringan dan digoyang-goyangkan. Dengan demikian benda yang dikerjakan tidak menjadi panas, warna permukaan dari benda yang telah dikerjakan tidak berubah dan penampang menjadi lebih halus.

    - Jangan sekali-kali mempergunakan mata potong untuk mengikis.

- Cara merawat dan membersihkan mesin gerinda tangan

Sebelum memulai semua pekerjaan pada mesin, tariklah steker dari stopkontak.

Mesin  dan lubang ventilasi harus selalu bersih supaya mesin bisa dipergunakan secara baik dan aman.

Pada penggunaan yang luar biasa jika mengerjakan bahan logam bisa terjadi debu yang konduktif di dalam mesin. Isolasi keselamatan mesin bisa menjadi berkurang. Dalam hal-hal demikian kami anjurkan supaya dipergunakan sarana penghisapan yang stasioner, lubang ventilasi sering-sering dibersihkan (ditiup) dan pemakaian sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan (FI).

Jika pada suatu waktu mesin ini tidak bisa berjalan meskipun mesin telah diproduksikan dan diperiksa dengan teliti, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas-perkakas listrik Bosch yang sah.

- Rangkuman

      - Sikat kawat adalah sebuah alat pembersih yang terbuat dari kawat dan kayu.

      - Fungsinya adalah untuk membersihkan benda kerja hasil praktek las dari kotoran karat, terak dan sisa oksida.

      - Menggunakan sikat kawat harus hati-hati dan memengang dengan benar agar tidak cedera dan hasilnya sempurna.

      - Setelah selesai digunakan sikat harus dibersihkan dan disimpan dengan aman agar sikat tetap efektif.

      - Bagian-bagian Utama Mesin Gerinda

          - Roda untuk penyetelah pendahuluan kecepatan putaran (Tipe E/CE)

          - Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin

          - Gagang tambahan

          - Tombol penahan poros kerja

          - Poros kerja

          - Kap pelindung

          - Baut

          - Flens untuk poros kerja  (pada poros kerja M 14 dengan ring-O)

          - Mata gerinda/mata potong

          - Mur untuk poros kerja

          - Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dan dikunci dengan tangan (untuk poros kerja M 14)

          - Mur untuk poros kerja

          - Flens untuk poros kerja M 10

      - Bagian Asesoris Mesin Gerinda

          - Pelindung tangan

          - Piringan karet

          - Daun ampelas

          - Mangkok sikat kawat

          - Mata gerinda potong intan

          - Mistar jarak dengan kap pelindung untuk penghisapan

- Tugas Pemelajaran

      - Bersihkan bahan dasar dari kotoran dan terak hasil pengelasan dengan menggunakan sikat kawat.

      - Rapikan / haluskan bekas las-lasan dengan menggunakan gerinda tangan.

- Tes Formatif

      - Apa fungsi dari sikat kawat baja ?

      - Jelaskan bahan sikat kawat baja !

      - Bagaimana perawatan sikat kawat baja ?

      - Sebutkan 4 bagian utama mesin gerinda tangan !

      - Bagaimana cara mematikan mesin gerinda ?

- Kunci Jawaban

      - Fungsi sikat kawat adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pata permukaan benda kerja seperti terak, karat dan sisa-sisa oksidasi.

      - Bahan sikat kawat  baja :

          - Kawatnya adalah kawat karbon yang tahan gesekan untuk pembersihnya (bulu sikat)

          - Kayu sebagai bahan untuk dudukan tempat ditanamkannya kawat-kawat baja dan juga difungsikan untuk pegangan sikat.

      - Jika selesai digunakan sikat harus dibersihkan terutama pada kawatnya dari sisa-sisa kotoran hasil pengelasan agar tidak rusak, bersihkan pula kayu dan pegangan (lap) dair kotoran, kemudian simpan di tempat aman agar kawat-kawatnya tidak rusak.

      - 1. Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin

2. Mur untuk poros kerja

3. Mata gerinda

4. Tombol penahan poros kerja

      - Cara mematikan Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin 2 ditekan di sebelah belakang – tombol kembali pada posisi mati.

- Lembar Kerja

“Finishing Hasil Sambungan Las”

        - Alat

          - Gerinda tangan

          - Alat Keselamatan

          - Sikat Kawat

        - Bahan

Hasil pengelasan bidang persegi empat.

        - Keselamatan kerja

          - Pastikan alat gerinda dapat digunakan dengan baik.

          - Bersihkan benda kerja yang akan difinishing dari kotoran dan minyak.

          - Menggunakan alat-alat keselamatan kerja.

        - Langkah Kerja

- Menyiapkan benda kerja yang akan difinishing.

- Membersihkan benda kerja dari kotoran.

- Menyiapkan alat gerinda.

- Melakukan / melaksanakan penghalusan sambungan dengan gerinda.

- Membersihkan benda kerja yang sudah digerinda.

- Membersihkan lingkungan kerja.