Kegiatan Belajar 3

“Mempersiapkan Alat”

  - Tujuan Kegiatan Belajar  3

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, anda diharapkan   dapat:

    - Terampil menggunakan alat keselamatan kerja

    - Terampil melakukan pengesetan peralatan las dengan benar

    - Memahami kegunaan alat-alat bantu las yang digunakan pada pengelasan

  - Uraian Materi Pemelajaran  3

      - Alat-alat Keselamatan Kerja Las Asetilin

- Kacamata las

Di dalam proses pengelasan terdapat sinar yang membahayakan terhadap anggota badan terutama pada bagian mata dan kulit. Untuk itu diperlukan kaca mata las pelindung dari bahaya sinar pengelasan.

- Fungsi kacamata las

    - Untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet, inframerah dan cahaya tampak yang dipancarkan oleh nyala.

    - Untuk melindungi mata dari percikan api.

Gambar 3.   Kacamata Las

- Baju las (apron)

Bajulas/apron

Fungsi apron ialah untuk menghindari terbakarnya pakaian kerja karena percikan cairan logam, goresan benda-benda panas dan cahaya yang timbul dari penglasan. Bahan apron harus terbuat dari kulit campur asbes. Bahan ini paling baik untuk alat pelindung akibat panas, karena mempunyai daya serap panas yang lambat.

Gambar 4. baju las (Apron)

- Topi las

Topi las perlu digunakan, hal ini untuk menghindari:

- Tumbukan langsung benda keras dengan kepala

- Percikan api akibat ledakan kecil dari cairan las

- Kejatuhan langsung benda keras terhadap kepala

Gambar 5. Topi las

Syarat-syarat pelindung kepala:

      - Nyaman dipakai

      - Terbuat dari “Fibre Glass”

      - Kuat dan tahan dari benturan, panas, dan goresan benda tajam

      - Daya hantar panasnya kecil

d.   Sepatu las

Bengkel las bukan hanya tempat mengerjakan las, melainkan juga alat seperti pemotong dan alat mekanik lainnya. Dengan demikian bukan hanya benda-benda panas saja yang terdapat dibengkel las, akan tetapi juga banyak benda tajam yang kecil atau serpihan-serpihan terak yang berbahaya bila terinjak oleh kaki. Oleh karena itu perlu alat khusus untuk melindungi kaki yaitu sepatu las. Sepatu las harus terbuat dari bahan yang baik kualitasnya dan alasnya harus terbuat dari karet pejal yang kuat.

Gambar  6. Sepatu las

e.   Sarung tangan las

Sarung tangan sangat penting digunakan dalam pengelasan. Bahan sarung tangan harus berkualitas baik sebab harus mampu meredam panas pada proses pengelasan akibat cipratan cairan las dan terkelupasnya terak yang ada pada bagian luar logam. Sarung tangan harus terbebas dari oli atau bahan pelumas karena dapat terjadi persenyawaan dengan oksigen pada tekanan rendah sehingga menimbulkan ledakan keras. Bahan sarung tangan terbuat dari kulit yang dicampur asbes atau bahan anti panas.

Gambar 7. Sarung tangan

    - Pakaian kerja

Berada dalam ruang bengkel diharuskan selalu menggunakan pakaian kerja. Bahan pakaian kerja harus terbuat dari kain katun atau bahan campuran sejenisnya.

Katun dan kulit tidak akan cepat bereaksi bila bersentuhan dengan panas, sedangkan kalau polester atau sejenisnya akan cepat bereaksi dan mudah menempel pada kulit badan.

Syarat-syarat pakaian kerja:

- Jangan terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh.

- Jangan banyak bagian yang terbuka.

- Kantung harus tertutup.

- Bagian kancing harus cukup kuat.

- Bahan kain harus mempunyai daya serap panas yang baik, sehingga tidak menimbulkan kegerahan pada pemakai.

Selama pakaian kerja dipakai untuk bekerja jangan sekali-kali mengantongi:

- Benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, korek api, zat kimia dan bahan yang mudah terbakar lainnya.

- Benda-benda tajam.

    - Keselamatan kerja waktu mengelas

Mengetahui dan menguasai cara-cara menjaga keselamatan waktu bekerja  merupakan syarat penting bagi seorang operator las.

Apalagi pada pekerjaan-pekerjaan las, kemungkinan timbul bahaya sangat besar bila tidak berhati-hati serta tidak mengindahkan peraturan tentang keselamatan kerja.

Kecelakaan yang terjadi di bengkel las biasanya karena kecerobohan, maka dari itu ingatlah kegunaan masing-masing alat dan cara pemeliharaannya.

Kesalahan menggunakan peralatan dan berbuat ceroboh akan menimbulkan kerusakan dan bahaya baik bagi peralatannya maupun bagi operator las itu sendiri.

- Pencegahan bahaya waktu bekerja.

    - Pakailah kacamata las untuk melindungi mata dari sinar tajam, percikan bunga api agar dapat melihat benda kerja dengan baik

    - Kancingkan leher baju, saku dan lipatan baju agar tidak kemasukan bunga api

    - Pakailah baju las atau apron, sarung tangan, topi dan perlengkapan pelindung lain

    - Pakailah tabir penghalang untuk menghalangi sinar tajam dan percikan bunga api, supaya tidak mengganggu orang lain

    - Letakkan benda kerja pada posisi yang aman agar tidak mudah jatuh pada waktu dikerjakan.

    - Pergunakan pemantik api las untuk menyalakan pembakar.

    - Hati-hati ketika menyalakan pembakar, jangan tertuju kepada orang atau benda yang mudah terbakar.

    - Matikan pembakar dan letakkan dengan baik bila tidak dipakai.

    - Janganlah menggantungkan pembakar yang menyala pada silinder.

    - Tutuplah katup tabung gas oksigen dan asetilin, buanglah gasnya hingga manometer menunjukan nol bila pengelasan telah selesai atau pada waktu istirahat.

- Mengangkat tabung gas

              - Tabung gas  terbuat dari baja, karena itu mempunyai bobot yang cukup berat, berhati-hatilah pada saat mengangkatnya

              - Pergunakanlah kereta dorong	 untuk mengangkut tabung gas, agar terasa lebih ringan dan aman

              - Ikatlah tabung gas dengan kokoh waktu mengangkutnya dengan kereta dorong

              - Gerobak dorong tanpa sandaran dan pengikat, tidak tepat dipakai untuk mengangkut silinder

              - Bila terpaksa memindahkan silinder tanpa kereta, bukalah dahulu regulatornya dari silinder

3)  Pencegahan bahaya api

Nyala api las jarang menyebabkan kebakaran, tetapi percikan bunga api yang terjadi waktu mengelas atau memotong dan berloncatan jatuh serta menyimpan panas beberapa saat, dapat menyebabkan kebakaran.

Bersihkanlah tempat bekerja atau mengelas pada jarak radius ± 8 meter, sebelum memulai pekerjaan mengelas. Tempatkanlah alat pemadam kebakaran di dalam bengkel pada tempat yang mudah dicapai.

Bila terpaksa harus mengelas atau memotong diatas lantai papan, lindungilah papan dengan asbes atau pelat logam. Tampunglah sisa-sisa pembakarannya dengan bak logam yang berpasir.

- Nyala balik dan nyala letup

- Nyala balik

Nyala balik adalah nyala api kembali ke dalam pembakar atau pembakaran gas terjadi di dalam pembakar.

Nyala balik akan terjadi bila gas oksigen dan asetilin berada dalam satu tempat atau satu saluran dimana keduanya dapat bercampur, menjadi peka terhadap api dan mudah meledak dengan serentak dan tiba-tiba.

Nyala balik dapat terjadi di dalam pembakar, selang las, regulator bahkan mungkin sampai silinder.

Agar nyala balik yang terjadi tidak mencapai selang las maka antara selang dan pembakar haruslah dipasangi katup anti nyala balik.

Sebab-sebab terjadi nyala balik:

        - Tekanan kerja salah, tidak sesuai dengan ukuran mulut pembakar yang digunakan.

        - Mulut pembakar, injector atau pencampur longgar atau lepas sama sekali.

        - Selang las terkilir atau terputar sehingga aliran gas terganggu.

        - Pembakar las kotor atau berminyak.

- Nyala letup

Nyala letup dapat terjadi pada saat mengelas. Letupan yang terjadi sangat mengganggu jalannya pengelasan. Gejala letupan ini biasanya disebabkan oleh:

  - Tekanan kerja terlalu kecil, tidak sesuai dengan mulut pembakar yang dipergunakan.

  - Ujung pembakar terlalu panas karena terlalu lama dipakai.

  - Ujung pembakar terlalu panas karena terlalu dekat pada kawat las.

  - Mulut pembakar tersumbat oleh kotoran yang membara di dalam lubang mulut.

Cara mengatasi nyala letup yaitu dengan menaikkan tekanan kerja yang dinginkan dan bersihkan mulut pembakar.

      - Mengeset alat-alat utama las asetilin

Di bawah ini ditunjukkan gambar rangkaian peralatan utama las gas (oksi-asetilin) lengkap pada proses pengelasan :

Gambar 8. Seperangkat alat las oksi-asetilin.

3

1

6

5

4

2

2

4

3

6

5

1

Keterangan gambar.

- Tabung gas asetilin

- Tabung gas oksigen

- Regulator gas asetilin

- Regulator gas oksigen

- Selang las

- Pembakar las

  - Memasang regulator

Regulator las dipasang pada tabung gas melalui socket (mur dan baut) pengikat pada katup tabung gas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasang regulator pada tabung gas, yaitu:

- Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari minyak dan kotoran

- Tempatkanlah botol gas berdiri tegak dan terikat dengan kuat sehingga terhindar dari botol terjatuh

- Pastikan regulator yang kita pasang sesuai dengan tabung gas yang akan dipasang  dengan melihat ciri-ciri tabung gas dan ciri-ciri regulator yaitu warna dan socket yang digunakan

- Periksalah terlebih dahulu apakah socket (mur dan baut)  pengikat dalam keadaan bersih dan baik

- Gunakan selotip pada ulir socket untuk memungkinkan ikatan socket kuat dan tidak terjadi kebocoran

- Memegang regulator jangan pada bagian manometer tetapi pada bagian badan regulator

Adapun langkah-langkah pemasangan regulator pada tabung gas adalah sebagai berikut:

- Bukalah katup botol sebentar untuk membersihkan katup tabung gas dari debu yang akan menyumbat katup

- Balutkan selotip pada bagian ulir socket yang ada pada regulator secukupnya

- Masukkan leher nepel regulator pada katup tabung gas dengan posisi leher regulator lurus dengan lubang katup tabung gas

- Putar socket ke arah yang dapat mengencangkan socket, sesuai dengan jenis ulir yang digunakan menggunakan kunci pas atau kunci inggris sampai socket terkunci dengan kuat

- Cek socket dari kebocoran dengan mengeluarkan gas dalam tabung dan regulator dalam keadaan tertutup menggunakan cairan sabun

- Apabila ada kebocoran maka cairan sabun akan bergelembung. Buka kembali socket dan tambahkan balutan sial tip pada ulir socket

- Ulangilah pemasangan dari kegiatan awal sampai regulator terpasang dengan benar pada tabung gas.

Gambar 9. Cara memasang regulator

b) 	Memasang selang las

Setelah regulator terpasang pada tabung gas kemudian pasangkanlah selang las pada bagian nepel pengeluaran gas yang ada pada regulator. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memasang selang las, yaitu:

    - Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari minyak dan kotoran

    - Pastikan selang las yang akan dipasang dalam keadaan masih baik dan tidak ada yang bocor

    - Periksalah terlebih dahulu apakah nepel pada regulator dalam keadaan bersih dan baik

    - Gunakan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan selang pada nepel regulator

Langkah-langkah pemasangan selang las pada tabung gas:

    - Siapkan peralatan pemasangan selang las berupa obeng, tang, kunci pas dan alat-alat bantu lainnya

    - Masukkan klem pengikat selang kedalam selang untuk mempersiapkan pengikatan selang pada nepel regulator

    - lumuri nepel yang ada pada regulator dengan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan nepel kedalam selang

    - Masukkan nepel ke dalam selang dengan cara memutar secara bolak-balik sampai ujung selang berada pada pangkal nepel regulator

    - Masukkan pengikat selang pada pangkal nepel yang sudah tertutup selang

    - Putar baut pengencang pada klem pengikat selang dengan menggunakan obeng atau kunci pas.

    - Untuk mengecek apakah pemasangan yang dilakukan sudah sempurna, cek bagian sambungan selang dengan menggunakan cairan sabun

    - Apabila sambungan selang masih bocor atau kurang sempurna yang ditandai dengan gelembung cairan sabun, putar kembali klem untuk mengencangkan ikatan.

Gambar 10. Cara memasang selang las.

c)   Memasang pembakar las.

Setelah selang las terpasang pada regulator, kemudian pasangkanlah pembakar las dengan memasukkan ujung selang las pada nepel pembakar las. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memasang selang las, yait:

- Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari  minyak dan kotoran

- Periksalah terlebih dahulu apakah nepel pada pembakar dalam keadaan bersih dan terpasang pada pembakar dengan baik

- Gunakan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan selang pada nepel regulator

Langkah-langkah pemasangan selang las pada pembakar las:

- Siapkan peralatan pemasangan selang las berupa obeng, tang, kunci pas dan alat-alat bantu lainnya

- Masukkan klem pengikat  kedalam selang untuk mempersiapkan pengikatan selang pada nepel pembakar

- Lumuri nepel yang ada pada pembakar dengan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan nepel kedalam selang

- Masukkan nepel ke dalam selang dengan cara memutar secara bolak-balik sampai ujung selang berada pada pangkal nepel regulator

- Masukkan pengikat selang pada pangkal nepel yang sudah tertutup selang

- Putar baut pengencang pada klem pengikat selang dengan menggunakan obeng atau kunci pas

- Untuk mengecek apakah pemasangan yang dilakukan sudah sempurna, cek bagian sambungan selang dengan menggunakan cairan sabun

- Apabila sambungan selang masih bocor atau kurang sempurna yang ditandai dengan gelembung cairan sabun, putar kembali klem untuk mengencangkan ikatan

Gambar 11. Cara memasang pembakar

d)  Melayani peralatan las oksi-asetilin

Beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk melayani peralatan las gas (oksi-asetilin) setelah semua peralatan utama yang diperlukan telah terpasang dengan aman, yaitu :

1. Mengatur tekanan kerja

Langkah-langkah pengaturan tekanan kerja sebelum melakukan pekerjaan pengelasan sangat penting diperhatikan karena ketepatan pengaturan pengeluaran gas merupakan salah satu faktor penentu pada keberhasilan proses pengelasan serta ketercapaian hasil pengelasan yang sempurna. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a) Sebelum membuka katup tabung gas tutup katup pengeluaran gas pada regulator dengan memutar baut pengatur berlawanan arah jarum jam sampai terasa longgar

b) Berdirilah disamping tabung gas, jangan berdiri dengan posisi kepala tepat di atas regulator dan katup tabung gas agar terhindar dari bahaya apabila katup tabung gas terloncat keluar akibat longgar atau regulator pecah.

c) Bukalah katup tabung gas dengan perlahan. untuk katup tabung gas oksigen harus dibuka sampai putaran penuh sedangkan untuk tabung gas asetilin dibuka dengan memutar katup ¼-1½ putaran. Jumlah tekanan isi tabung gas dapat dilihat dalam regulator pada manometer tekanan isi

d) Aturlah tekanan kerja dengan memutar baut pengatur regulator searah jarum jam secara perlahan sambil memperhatikan penunjuk jarum pada manometer tekanan kerja sampai menunjukkan angka besarnya tekanan kerja yang diinginkan.

Gambar 12. Membuka tabung gas

Gambar 13. Mengatur tekanan kerja.

      - Alat-alat bantu las asetelin

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelasan maka pada proses pengelasan dengan menggunakan las oksigen-asetilin digunakan alat-alat bantu, alat-alat bantu tersebut diantaranya adalah :

        - Jarum pembersih

Selama proses pengelasan, ada kalanya saluran gas pada mulut pembakar tersumbat. Untuk itu diperlukan alat pembersih. Dengan menggunakan jarum pembersih diharapkan lubang pada mulut pembakar tidak bertambah lebar. Mulut pembakar yang bersih akan menghasilkan pekerjaan yang baik.

        - Pemantik api las

      - Fungsi korek api las

Ada berbagai macam bentuk pemantik api las yang digunakan tetapi secara umum fungsi pemantik api las adalah untuk menyalakan campuran oksigen dan asetilin yang keluar dari mulut pembakar. Hal ini dapat dilakukan dengan satu tangan saja

      - Prinsip kerja

Menggoreskan batu korek api pada permukaan yang keras dan kasar, sehingga didapatkan bunga api yang dapat digunakan untuk membakar campuran gas yang keluar dari mulut pembakar. Bila batu korek habis, bisa diganti dengan batu korek api yang baru.

Bentuk korek api las ada bermacam-macam. Sebagai contoh, selain bentuk korek yang biasa dipakai dibengkel, juga bentuk korek api seperti gambar dibawah ini.

Gambar  15.   Korek Api Las

        - Penjepit

Penjepit pada pengelasan sangat bermanfaat untuk menjepit benda pekerjaan yang panas akibat pengelasan. Karena bentuk benda yang dilas bermacam-macam, misalnya bentuk datar dan bulat, maka dalam hal ini diperlukan bentuk mulut penjepit yang berbeda.

Gambar 16. Tang Penjempit

Bentuk mulut penjepit ada 3 macam, yaitu:

      - Mulut bulat yang berfungsi untuk menjepit benda-benda yang bulat.

      - Mulut datar untuk menjepit benda-benda yang berbentuk datar.

      - Mulut srigala untuk benda datar maupun bentuk lainnya, kerena daya cekamnya lebih kuat dibandingkan dengan penjepit diatas.

        - Sikat baja

Sikat baja adalah alat yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan  kawat baja karbon. Fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pada permukaan benda kerja. Kotoran yang berada di permukaan benda kerja adalah karat, lapisan oksida dan terak yang dihasilkan dari pengelasan.

Gambar 17. Sikat baja

  - Rangkuman

- Keselamatan Kerja

Cara-cara menjaga keselamatan waktu bekerja  merupakan syarat penting bagi seorang operator las.

  - Pemakaian alat keselamatan kerja pelindung badan kacamata, baju las, topi las, sarung tangan serta alat pelindung badan lainnya.

  - Penggunaan tabir penghalang untuk menghindari sekeliling dari sinar dan percikan logam panas.

  - Lakukan pengelasan sesuai dengan prosedur standar.

- Untuk keamanan pengangkatan tabung gas, lakukan prosedur sebagai berikut:

- Pergunakanlah kereta dorong	.

- Ikatlah tabung gas dengan kokoh.

- Bila terpaksa memindahkan silinder tanpa kereta, bukalah dahulu regulatornya dari silinder.

- Pencegahan bahaya api

- Nyala balik

            - Tekanan kerja salah, tidak sesuai dengan ukuran mulut pembakar yang digunakan.

            - Mulut pembakar, injector atau pencampur longgar atau lepas sama sekali.

            - Selang las terkilir atau terputar sehingga aliran gas terganggu.

            - Pembakar las kotor atau berminyak.

- Nyala letup.

Gejala letupan biasanya disebabkan oleh :

  - Tekanan kerja terlalu kecil, tidak sesuai dengan mulut pembakar yang dipergunakan.

  - Ujung pembakar terlalu panas karena terlalu lama dipakai.

  - Ujung pembakar terlalu panas karena terlalu dekat pada kawah las.

      - Mulut pembakar tersumbat oleh kotoran yang membara di dalam lubang mulut.

- Mengeset peralatan las asetilin

      - Memasang Regulator

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasang regulator pada tabung gas, yaitu :

- Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari minyak dan kotoran.

- Tempatkanlah botol gas berdiri tegak dan terikat dengan kuat sehingga terhindar dari botol terjatuh.

- Pastikan regulator yang kita pasang sesuai dengan tabung gas yang akan dipasang dengan melihat ciri-ciri tabung gas dan ciri-ciri regulator yaitu warna dan socket yang digunakan.

- Periksalah terlebih dahulu apakah socket (mur dan baut)  pengikat dalam keadaan bersih dan baik.

- Gunakan siel tip pada ulir socket untuk memungkinkan ikatan socket kuat dan tidak terjadi kebocoran.

- Memegang regulator jangan pada bagian manometer tetapi pada bagian badan regulator.

      - Memasang Selang las

- Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari minyak dan kotoran.

- Pastikan selang las yang akan dipasang dalam keadaan masih baik dan tidak ada yang bocor.

- Periksalah terlebih dahulu apakah nepel pada regulator dalam keadaan bersih dan baik.

- Gunakan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan selang pada nepel regulator.

      - Memasang Pembakar las

- Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari  minyak dan kotoran.

- Periksalah terlebih dahulu apakah nepel pada pembakar dalam keadaan bersih dan terpasang pada pembakar dengan baik.

- Gunakan cairan sabun untuk memudahkan memasukkan selang pada nepel regulator.

- Alat bantu las

            - Jarum pembersih

            - Korek api las

            - Penjepit

            - Sikat baja

            - Kacamata las

            - Baju las (Apron)

            - Topi las

            - Sepatu las

            - Sarung tangan las

            - Pakaian kerja

  - Tugas Pemelajaran

Lakukan pengesetan peralatan las sesuai dengan urutan pengesetan masing-masing peralatan utama las asetilin !

  - Tes Formatif

  - Sebutkan macam jenis peralatan utama las yang digunakan pada pengelasan oksi-asetilin !

  - Sebutkan perbedaan antara tabung gas oksigen dan   asetilin !

  - Sebutkan cara pengamanan tabung gas pada waktu melakukan pengelasan !

  - Sebutkan alat-alat bantu yang digunakan pada pengelasan osigen asetilin !

  - Sebutkan macam alat keselamatan kerja yang digunakan pada pengelasan oksigen asetilin !

  - Tuliskan fungsi kacamata las !

  - Sebutkan fungsi baju las atau apron !

  - Bagaimanakah cara mengecek socket regulator yang telah terpasang dalam keadaan tidak bocor ?

  - Bagaimanakah posisi berdiri pada saat membuka katup botol gas ?

  - Bagaimanakah cara memutar katup botol gas agar aman dalam pelaksanaan pengelasan ?

  - Kunci Jawaban

- a. Tabung gas		c. Selang las

b. Regulator		         d. Pembakar las

- Perbedaan tabung gas oksigen dan asetilin

Tabel 3. Tabung Gas

| Perbedaan | Tabung gas oksigen | Tabunga gas asetilin |
| --- | --- | --- |
| Bentuk | Tinggi lansing | Pendek gemuk |
| Tekanan isi maksimum | 150 kg/cm² | 15 kg/cm² |
| Katup/pembuka katup | Roda tangan | Kunci shock |
| Baut dan mur pengikat | Ulir kanan | Ulir kiri |

3.   a.  Letakkan tabung dengan posisi berdiri tegak.

b.   Setiap pemakaian gas harus melalui regulator.

            - Tidak boleh diletakkan pada tempat panas.

            - Jauhkan dari sumber api, bahan mudah terbakar dan benturan.

            - Tidak diperkenankan untuk menggoreskan elektroda.

            - Jangan mencabut tanda-tanda khusus yang terdapat pada tabung gas.

- a.  Jarum pembersih

b.   Korek api las

            - Penjepit

            - Sikat baja

- a.   Kacamata las

b.   Baju las

c.   Topi las

d.   Sepatu las

e.   Sarung tangan las

- a.	Harus mempunyai daya penerus yang tepat terhadap cahaya tampak.

b.	Harus mampu menahan cahaya dan sinar yang berbahaya.

c.  	Harus mempunyai sifat-sifat yang tidak melelahkan mata.

d.   Harus tahan lama dan tidak mudah berubah sifat.

e.   Harus memberikan rasa nyaman kepada pemakai.

- a.   Melindungi badan dari percikan logam las

b.   Melindungi badan dari cahaya las

- a. Kaca mata las

b. Baju las

c. Topi las

d. Sepatu  Las

e. Sarung tangan las

- a. Untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet, infra merah dan cahaya tampak yang dipancarkan oleh nyala.

b. Untuk melindungi mata dari percikan api. a

- a.  Melindungi badan dari percikan logam las

    - Melindungi badan dari cahaya las.

    - Dengan mengoleskan cairan sabun

    - Berdiri disamping tabung gas

    - Memutar dengan hanya satu pertiga putaran

- Lembar Kerja

Pengesetan peralatan las asetilin

      - Alat

          - Botol gas

          - Regulator

          - Selang las

          - Pembakar las

          - Peralatan keselamatan

          - Kunci ring/Kunci Inggris

      - Bahan

          - Cairan sabun

          - Solatip

      - Keselamatan Kerja

        - Periksalah terlebih dahulu apakah peralatan, tangan dan alat bantu lainnya sudah bersih dari minyak dan kotoran.

        - Tempatkan botol gas berdiri tegak dan terikat dengan kuat sehingga terhindar dari botol.

      - Langkah kerja

              - Memasang regulator

              - Memasang selang las

              - Memasang pembakar