LEMBAR OBSERVASI

Kode Modul		:  AGIOPTEXVG 087.A

Judul Kompetensi	:  Membuat Susu Kedele dan Tahu

Nama Siswa		:

| Selama praktik keterampilan, apakah siswa melakukan kegiatan-kegiatan berikut : | Ya | Tidak | Ket. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Memisahkan kedele dari kotoran, kedele rusak, kedele berjamur, dan kedele yang keriput. Kedele tidak berbau minyak tanah atau minyak goreng. |  |  |  |
| 2. Memilih gula yang putih, tidak ada kotoran, dan kering. |  |  |  |
| 3. Menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi timbangan, blender dan kompor dicek. |  |  |  |
| 4. Menggunakan air yang bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau untuk mengolah dan mencuci peralatan. |  |  |  |
| 5. Menghitung kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan sesuai dengan resep. |  |  |  |
| 6. Menimbang dan mengukur volume dengan benar sesuai dengan resep atau hasil penghitungan kebutuhan bahan. |  |  |  |
| 7. Membuat dan mengencerkan larutan dengan benar. |  |  |  |
| 8. Merendam kedele dengan benar. Lama perendaman sesuai dengan waktu yang ditetapkan. |  |  |  |
| 9. Memblender kedele sesuai kapasitas blender. Menggunakan air panas untuk memblender. Jumlah air panas yang ditambahkan sesuai dengan takaran. |  |  |  |
| 10. Bubur kedele dimasak pada suhu 80 –90°C sambil diaduk , selama 15 – 20 menit. |  |  |  |
| 11. Bubur kedele disaring dengan benar. |  |  |  |
| 12. Susu kedele dimasak pada suhu 80 – 90°C selama 15 menit sambil terus diaduk. Busa yang timbul dibuang. Gula, CMC dan garam ditambahkan sambil terus diaduk. |  |  |  |
| 13. Essence ditambahkan sesaat sebelum pengemasan. |  |  |  |
| 14. Pada pembuatan tahu, asam cuka ditam-bahkan pada saat susu kedele mencapai suhu lebih kurang 70°C dengan cara menebarkannya di permukaan susu kedele secara merata. Asam cuka ditambahkan dalam 2-3 tahap. |  |  |  |
| 15. Mencetak tahu dengan cetakan. |  |  |  |
| 16. Membenahi kembali peralatan dan tempat kerja. Sampah dibuang ditempatnya. |  |  |  |
| Unjuk kerja siswa secara keseluruhan memenuhi standar kompetensi |  |  |  |

Penilai  : ...............    (Nama dan Ttd)		     (Tempat dan tanggal)

Siswa   : ................ (Nama dan Ttd)