KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan modul “LEKAPAN BURCI / PAYET” yang merupakan modul untuk SMK bidang keahlian Tata Busana dapat terselesaikan.

Modul “LEKAPAN BURCI / PAYET” ini merupakan salah satu modul penunjang untuk mata diklat membuat Hiasan Pada Busana pada SMK bidang keahlian Tata Busana. Modul ini diharapkan dapat membekali peserta diklat dalam menghias busana dengan teknik Lekapan Burci / Payet yang terstandar.

Ketersusunan modul ini merupakan hasil kerjasama tim penyusun bahan TOT calon fasilitator sosialisasi kurikulum SMK. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan modul ini. Semoga menjadi awalan yang tak pernah terputus. Amin.

Jakarta, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................. 		i

DAFTAR ISI...........................................................................................	ii

DAFTAR GAMBAR..................................................................................	v

PETA KEDUDUKAN MODUL.....................................................................	vi

KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL................................................	vii

MEKANISME PEMELAJARAN....................................................................	viii

GLOSSARY..............................................................................................	ix

BAB I	PENDAHULUAN ...................................................................	1

- Deskripsi.............................................................................	1

- Prasyarat............................................................................	1

- Petunjuk penggunaan modul ...............................................	1

- Tujuan Akhir.......................................................................	3

- Kompetensi........................................................................	3

- Cek kemampuan.................................................................	9

BAB II.	PEMELAJARAN......................................................................	10

- Rencana belajar peserta diklat ............................................	10

- Kegiatan belajar ................................................................	11

Kegiatan Belajar Tahap I .............,.....................................	11

        - Tujuan kegiatan pembelajaran ......................................	11

        - Uraian materi ...............................................................	11

        - Rangkuman .................................................................	14

        - Tugas ..........................................................................	14

        - Tes formatif .................................................................	15

        - Kunci jawaban .............................................................	15

        - Lembar kerja ...............................................................	15

Kegiatan Belajar Tahap 2 ..................................................	16

- Tujuan ..........................................................................	16

- Uraian materi .................................................................	16

- Rangkuman ...................................................................	18

- Tugas ............................................................................	18

- Tes Formatif ..................................................................	18

- Kunci jawaban ...............................................................	18

- Lembar kerja .................................................................	19

Kegiatan Belajar Tahap 3 .....................................................	21

- Tujuan ..........................................................................	21

- Uraian materi .................................................................	21

- Rangkuman ...................................................................	22

- Tugas ............................................................................	22

- Tes Formatif ..................................................................	25

- Kunci jawaban ...............................................................	25

- Lembar kerja .................................................................	25

Kegiatan Belajar Tahap 4 .....................................................	26

- Tujuan ..........................................................................	26

- Uraian materi .................................................................	26

- Rangkuman ...................................................................	35

- Tugas ............................................................................	35

- Tes Formatif ..................................................................	35

- Kunci jawaban ...............................................................	36

- Lembar kerja .................................................................	36

Kegiatan Belajar Tahap 3 .....................................................	37

- Tujuan ..........................................................................	37

- Uraian materi .................................................................	37

- Rangkuman ...................................................................	38

- Tugas ............................................................................	38

- Tes Formatif ..................................................................	38

- Kunci jawaban ...............................................................	38

- Lembar kerja .................................................................	38

BAB III.	Evaluasi ..............................................................................	39

  - Soal Evaluasi Sumatif.........................................................	36

  - Kunci Jawaban..................................................................	40

  - Format Penilaian..................................................................	41

BAB IV.	Penutup ..............................................................................	48

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alat memasang burci........................................................... 		11

Gambar 2.2 	Berbagai jenis kain.............................................................. 	12

Gambar 2.3 	Macam-macam bentuk burci................................................ 	14 Gambar 2.4 	Macam-macam bentuk burci.................................................	15

Gambar 2.5 	Contoh macam-macam bentuk variasi  burci.........................		17

Gambar 2.6 	Contoh macam-macam bentuk variasi  burci.........................		17

Gambar 2.7 	Contoh macam-macam bentuk variasi  burci.........................		18

Gambar 2.8	Contoh macam-macam bentuk variasi  burci.........................		18

Gambar 2.9 	Contoh motif dan hasil akhir pemasangan burci....................		20

Gambar 2.10 	Contoh motif dan hasil akhir pemasangan burci....................		21

Gambar 2.11 	Contoh motif dan hasil akhir pemasangan burci....................		21

Gambar 2.12 	Cara memasang burci/payet dengan tusuk jelujur.................		24

Gambar 2.13 	Cara memasang burci/payet dengan tusuk tikam jejak..........		25

Gambar 2.14 	Cara memasang burci/payet dengan tusuk kombinasi............		26

Gambar 2.15 	Contoh proses pemasangan burci/payet...............................		26

Gambar 2.16 	Contoh hasil pemasangan burci pada kain............................		27

Gambar 2.17 	Contoh hasil pemasangan burci pada kain............................		28

Gambar 2.18 	Contoh hasil pemasangan burci pada kain............................		29

Gambar 2.19 	Contoh hasil pemasangan burci pada busana pesta...............		30

Gambar 2.20 	Contoh hasil pemasangan burci pada busana pesta...............		31

Gambar 2.21 	Contoh hasil pemasangan burci pada busana pesta...............		32

Gambar 2.22 	Contoh hasil pemasangan burci pada sendal……….................		32

Gambar 2.23	Contoh hasil pemasangan burci pada tas………......................		32

Gambar 2.24 	Busana pesta yang disimpan dengan cara digantung pada 	boneka…………….................................................................		34

Gambar 2.25	Tas lekapan burci yang disimpan dengan 	plastik……………..................................................................		34

PETA KEDUDUKAN MODUL

KETERANGAN PETA  KEDUDUKAN MODUL

| NO. | MATA DIKLAT | KODE MODUL | JUDUL MODUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memberikan pelayanan secara prima kepada pelanggan | 39.BUS.C-m.CC.01.A | Memberikan pelayanan secara prima kepada pelanggan |
| 2 | Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam | 39.BUS.C-m.CC.02.A | Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam |
| 3 | Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja | 39.BUS.C-m.CC.03.A | Mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di bidang busana |
| 4 | Menggambar busana | 39.BUS.C-m.FDR.04.A.001 | Dasar-dasar menggambar |
|  |  | 39.BUS.C-m.FDR.04.A.002 | Dasar-dasar menggambar busana |
| 5 | Melakukan pengepresan | 39.BUS.C-m.FRES.13.A.001 | Teknik pengepresan |
| 6 | Menjahit dengan mesin | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.001 | Pengoperasian alat menjahit |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.002 | Teknologi menjahit |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.003 | Teknologi menjahit busana anak |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.004 | Teknologi menjahit busana wanita |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.005 | Teknologi menjahit busana pria |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.14.A.006 | Teknologi menjahit busana tailoring |
| 7 | Memelihara alat jahit | 39.BUS.C-m.mr.19.A.001 | Pemeliharaan alat menjahit |
| 8 | Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan | 39.BUS.C-m.SEW.15.A.001 | Teknik penyelesaian busana |
| 9 | Membuat hiasan pada busana | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.001 | Desain hiasan busana |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.002 | Dasar menghias kain |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.003 | Teknik dasar bordir |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.004 | Lekapan bordir |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.005 | Sulaman putih |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.006 | Lekapan burci/payet |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.007 | Sulaman fantasi |
|  |  | 39.BUS.C-m.SEW.16.A.008 | Variasi bordir |
| 10 | Melakukan penyelesaian akhir busana | 39.BUS.C-m.FNS.17.A.001 | Pelabelan |
|  |  | 39.BUS.C-m.FNS.17.A.002 | Pengemasan |
| 11 | Memilih/ membeli bahan baku busana | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.001 | Pengetahuan bahan tekstil |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.002 | Pengetahuan bahan pelapis |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.003 | Pengetahuan bahan pelengkap |
|  |  | 39.BUS.C-m.MAT.11.A.004 | Teknik merancang bahan |
| 12 | Memotong bahan | 39.BUS.C-m.CUT.12.A.001 | Teknik memotong (Cutting) |
| 13 | Mengukur tubuh pelanggan sesuai desain | 39.BUS.C-m.PAT.06.A.001 | Teknik mengambil ukuran badan |
| 14 | Membuat pola busana dengan teknik konstruksi | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.001 | Pola dasar konstruksi |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.002 | Pecah pola busana anak |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.003 | Pecah pola busana wanita |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.07.A.004 | Pecah pola busana pria |
| 15 | Membuat pola busana konstruksi di atas kain | 39.BUS.C-m.PAT.08.A.001 | Pola celana diatas kain |
|  |  | 39.BUS.C-m.PAT.08.A.002 | Pola kemeja diatas kain |
| 16 | Membuat pola busana teknik kombinasi | 39.BUS.C-m.PAT.09.A.001 | Pola kombinasi |
| 17 | Membuat pola dasar dengan teknik drapping | 39.BUS.C-m.PAT.09.A.001 | Pola dasar secara drapping |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

GLOSSARY

| Istilah | Keterangan |
| --- | --- |
| Burci/Payet | Sejenis material yang berupa manik-manik, payet, harlon, pasir, mutiara, dan sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk menghias busana. |